衢州学院

化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

(化材学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年4月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………102

第五章  评标办法及开标程序……………………………105

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………108

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2018-08

二、项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工材料环境类虚拟仿真实验中心 | 1 | 批 | 100万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类软件系统及设备的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年4月12日至2018年4月24日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并领取招标文件。报名时须提交以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2018年5月9日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

八、投标保证金

1.投标保证金：贰万元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com);

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十二、本招标文件由衢州学院化材学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：潘老师，电话：13732512576 。

衢州学院采购工作办公室

2018年4月12日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

- 资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6. 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2016年-2018年，原件装订入资格文件正本） |  | 1-7 |
| 7.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-8 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4. 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金人民币贰万元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的;

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2018年5月9日9:30时（北京时间）前将投标文件递交至

衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2017年6月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后一个月内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期三年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：潘老师，电话：13732512576。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购项目清单

| 序号 | 项目名称 | 软件明细 | 规格型号（技术参数详情见参数附件） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工工艺仿真实验室软件 | 聚合物注射成型仿真系统 | 3D | 套 | 1 |
| 2 |  | 高分子聚合反应单元 | 2D | 套 | 1 |
| 3 |  | 聚氯乙烯生产工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 4 |  | 聚丙烯聚合仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 5 |  | 正交过滤仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 6 |  | 氨-水吸收仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 7 |  | 乙苯脱氢制苯乙烯实验 | 3D | 套 | 1 |
| 8 |  | 多釜串联反应器返混的测定实验 | 3D | 套 | 1 |
| 9 |  | 反应精馏法制甲缩醛 | 3D | 套 | 1 |
| 10 |  | 乙烯裂解装置3D仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 11 |  | 乙醛氧化制醋酸仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 12 |  | 丙烯酸工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 13 |  | 离子膜烧碱仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 14 |  | 气液相平衡数据测定实验3D仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 15 |  | 硫酸工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 16 |  | 磷化工（磷酸）工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 17 |  | 硝酸工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 18 |  | 煤制油仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 19 |  | 挤出成型3D虚拟仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 20 | 环境工程3D虚拟现实仿真软件 | 典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 21 |  | 垃圾焚烧处理厂废气处理仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 22 |  | 传统活性污泥工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 23 |  | SBR工艺水处理工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 24 |  | 生物接触氧化池工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 25 |  | A20工艺水处理工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 26 |  | UASB工艺污水处理工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 27 |  | 堆肥处理典型工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 28 |  | 微生物镜检 | 3D | 套 | 1 |
| 29 |  | DO测定仪的使用 | 3D | 套 | 1 |
| 30 |  | 城市给水处理仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 31 |  | 反渗透工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 32 |  | AB污水处理工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 33 |  | 氧化沟污水处理工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 34 |  | 工业污水处理工艺仿真软件 | 2D | 套 | 1 |
| 35 |  | 旋风除尘实验3D仿真软件（大气处理） | 3D | 套 | 1 |
| 36 |  | 板式静电除尘实验仿真软件（大气处理） | 3D | 套 | 1 |
| 37 | 化工原理3D虚拟现实仿真软件 | 精馏塔实验装置3D仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 38 |  | 化工流动过程综合实验3D仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 39 |  | 离心泵综合性能测定实验 | 3D | 套 | 1 |
| 40 |  | 传热实验3D软件 | 3D | 套 | 1 |
| 41 |  | 搅拌器性能测定实验3D仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 42 |  | 乙醇水精馏仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 43 | 3D化工实训装置仿真软件 | 间歇反应实训装置仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 44 |  | 传热过程综合实训装置仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 45 |  | 吸收与解析实训装置仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 46 | 合成氨3D虚拟现实仿真软件 | 合成氨3D虚拟现实仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 47 | 甲醇3D认知生产仿真软件 | 甲醇3D认知生产仿真软件 | 3D | 套 | 1 |
| 48 | 大型分析仪器仿真软件 | 离子色谱仪3D仿真软件（氯离子、亚硝酸根离子的测定） | 3D | 套 | 1 |
| 49 |  | 原子吸收3D仿真软件（铅、铬含量的测定） | 3D | 套 | 1 |
| 50 |  | 气相色谱仪3D仿真软件(安捷伦GC 7890A) | 3D | 套 | 1 |
| 51 |  | 气质联用3D仿真软件（安捷伦GCMS7890-5975C） | 3D | 套 | 1 |
| 52 |  | 液相色谱3D仿真软件-普通进样/自动进样（安捷伦LC 1200） | 3D | 套 | 1 |
| 53 |  | 紫外-可见吸收3D仿真软件（赛默飞Evolution 300） | 3D | 套 | 1 |
| 54 |  | 原子吸收3D仿真软件（安捷伦AA220） | 3D | 套 | 1 |
| 55 |  | X射线多晶衍射仿真软件（德国布鲁克 AXS D8 ADVANCE） | 3D | 套 | 1 |
| 56 |  | 红外分光光度计3D仿真软件 Nicolet is5 | 3D | 套 | 1 |
| 57 |  | 核磁共振仪仿真软件（布鲁克 AV III 400MHZ） | 3D | 套 | 1 |
| 58 |  | 冷场发射扫描电子显微镜仿真软件（日本电子JSM 7500F 牛津 EDS） | 3D | 套 | 1 |
| 59 |  | 气相色谱仿真软件(安捷伦GC 7890A) | 2D | 套 | 1 |
| 60 |  | 气质联用仿真软件（安捷伦GCMS 7890-5975C） | 2D | 套 | 1 |
| 61 |  | 液相色谱仿真软件-普通进样（安捷伦LC 1200） | 2D | 套 | 1 |
| 62 |  | 液相色谱仿真软件-自动进样（安捷伦LC k0） | 2D | 套 | 1 |
| 63 |  | 紫外-可见吸收仿真软件（赛默飞Evolution 300） | 2D | 套 | 1 |
| 64 |  | 原子吸收仿真软件（安捷伦AA240FS） | 2D | 套 | 1 |
| 65 |  | X射线多晶衍射仪（德国布鲁克 AXS D8 ADVANCE） | 2D | 套 | 1 |
| 66 |  | 红外分光光度计仿真培训系统Nicolet 380 | 2D | 套 | 1 |
| 67 |  | 核磁共振仿真软件（布鲁克 AV III 400MHZ） | 2D | 套 | 1 |
| 68 |  | 扫描电镜-X射线能谱仪（日本电子JSM 7500F 牛津 EDS） | 2D | 套 | 1 |
| 69 |  | 同步热分析仪仿真软件(耐驰 STA449F5 ) | 2D | 套 | 1 |
| 70 |  | 扫描X射线电子能谱仿真软件（PHI Quantera SXM） | 2D | 套 | 1 |
| 71 |  | 扫描俄歇电子能谱仿真软件（PHI 700） | 2D | 套 | 1 |
| 72 | 虚拟仿真网络运行平台 | 虚拟仿真网络运行平台 | 网页+图文软件加载下载 +评分系统 | 套 | 1 |

# 二、技术要求

# 化工工艺仿真实验室软件

<1>聚合物注射成型仿真系统（需现场演示）

1.软件总体要求

采用虚拟现实技术，依据注塑机实际布局搭建模型，按实际实验过程完成交互，完整再现了塑料注射成型工艺过程及注射成型中反应现象发生的实际效果。以3D形式模拟注塑成型工艺所有关键点动态特性，能够体现注塑机操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。软件支持多平台安装运行，如网页端及电脑客户端

2.提供3D软件界面截图。

3.系统功能

3.1 演示模式

采用三维动画方式（非视频）分步骤演示实验的流程，上一步和下一步可以控制播放。

列出不少于20步的操作步骤。

3.2 操作模式

自由操作实验，能在三维场景内自主漫游，通过菜单的方式来触发操作步骤。操作正确与错误都有操作提示，并实时显示当前得分。

3.3 实时评分

在操作模式下可以实时看见当前操作分数。评分采用逆序扣分的方式，答对了只提示正确，分数不变，只有当答错的时候才有扣分。

3.4 辅助功能

具有设备介绍、工作原理、操作步骤、注意事项等实验相关知识描述，可根据学校特点要求自由定制。

提供个人防护安全3D仿真软件著作权证书。

提供聚合物加工过程仿真软件著作权证书。

<2>高分子聚合反应单元

1.软件仿真培训系统规格

1.1规格：硬加密多用户安装版。

1.2内容：包括模型运行客户端、工艺操作考核评价系统、仿真DCS三部分。

1.2.1模型运行客户端

（1）跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯。

（2）可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目。

（3）对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作。

（4）可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制。

（5）可保存、重演模型的运行状态。

（6）调整仿真时标。

1.2.2工艺操作考核评价系统。

（1）工艺指标考核。

（2）操作步骤考核。

（3）分区、分角色操作评定。

（4）每一个评分指标都可以设置严格起评、终止评定条件。

（5）工艺质量参数评定曲线。

1.2.3仿DCS

（1）形象、逼真的仿真操作画面。

（2）总貌画面。

（3）全面的现场图和DCS图。

（4）趋势组功能。

（5）控制组功能。

（6）仪表报警、设备报警、工艺参数报警，及报警总览页面。

（7）模仿真实DCS的各种仪表操作面板。

2.工艺和培训要点：

2.1培训项目：

（1）聚乙烯工艺（2）聚醋酸乙烯酯工艺（包括乳液聚合与溶液聚合工艺）（3）聚对苯甲酸乙二醇酯工艺。

2.2以上三个培训项目 ：

（1）冷态开车：能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

（2）正常操作：能够培训正确控制和调节工况参数；

（3）正常停车：能够培训按正确步骤停车；

（4）常见事故处理。

<3>聚氯乙烯生产工艺仿真软件

1.工艺和培训要点
1.1培训工艺：
   工艺流程包括：聚合、PVC 汽提、VCM 处理、废水汽提、脱水干燥、VCM 回收系统等 部分组成。同时还包括主料、辅料供给系统、真空系统等。

1.2工艺流程： 
（1）抽真空系统

（2）进料、聚合

（3）浆料汽提

（4）干燥

（5）废水汽提

（6）氯乙烯回收

2.工艺卡片

工艺卡片中列出不少于18个位号的设备列表，不少于21个点名的控制仪表，不少于22个点名的显示仪表

3. 培训内容

3.1 开车操作：真空系统的准备、反应器的准备、V201/2 的准备、压缩机系统的准备、反应器加料、反应温度控制、R101 出料、V201/2 操作、T201 的操作、浆料成品的处理、废水汽提、VCM 回收；

3.2 停车操作：PVC汽提工段停车、VCM处理工段停车工段、废水汽提工段停车、离心过滤停车工段、VC回收工段停车；

3.3 常见事故：冷却水中断、泵P204A故障、停电事故。

<4>聚丙烯聚合仿真软件

1. 工艺流程

1.1预接触和预聚合

1.1.1预接触

1.1.2催化剂注入丙烯中

1.1.3预聚合

1.2 液相本体聚合

1.2.1聚合条件

均聚物的聚合反应在两个串联的液相环管反应器中进行的。串联反应器以及将单体分别加入两个反应器的设计可以尽可能地提高平均停留时间并缩小停留时间分布。

均聚物在两反应器内的聚合条件相同，仅在第一反应器 R201 内的停留时间较长。反应温度：70℃～80℃ 压力：3.3～4.4MPa，反应器的操作压力随反应系统的氢气浓度调整，生产双峰产品时，反应器的压力 4.4MPa 左右。

停留时间：R201：1h(在最大负荷时)

R202：0.5h(在最大负荷时) 浆液浓度：约 50％wt 惰性组分：20％wt，主要为丙烷。

1.2.2预聚合反应器进料

物料从R200 底部直接流进R201，分散在反应器中循环着的浆液中。

1.2.3 R201 的丙烯进料

丙烯在流量控制下经丙烯安全过滤器 F201A/B 过滤后送入R201，其流量通过与环管反应器的密度串级控制来调整。

总的进料分成四部分：丙烯在流量控制下加入预聚合反应器 R200。（FIC204）丙烯在流量控制下冲洗预聚合反应器循环泵 P200。（FIC221） 丙烯在流量控制下冲洗 R201 浆液循环泵 P201。

（FIC241） 丙烯在通过反应器密度控制器设定的总流量控制(包括前面的三股流体)下直接加入R201。

1.2.4 浆液自R201 至R202的转移

由于 R201 为满液操作，与总进料质量流量相等的出料物流通过浆液转移管线(带连接连 续排入 R202)。为保证带连接的流速，避免堵塞，P202 出口部分物料在带连接内循环。

1.2.5 R202 的丙烯进料

丙烯在流量控制下经丙烯安全过滤器 F201A/B 过滤后送入 R202，其流量通过与环管反应器的密度串级控制来调整。

总的进料分成三部分：

丙烯在流量控制下冲洗 R202 浆液循环泵 P202。（FIC251） 反应器加压丙烯在压力控制下加入 E203。（PIC231） 丙烯在通过反应器密度控制器设定的总流量控制(包括前面的两股流体)下直接加入R202。

1.2.6 R201 和 R202 的氢气进料

氢气影响聚合物的链长，从而控制聚合物的特性粘度，它分别注入进环管反应器 R201 和 R202 的总进料丙烯流中。两股氢气都在流量控制下进料，该控制器接受来自测定加入反应器 的丙烯流中氢气浓度的气相色谱的设定值，这个氢浓度考虑了可能的泄漏和存在于循环丙烯 中的氢气。

生产双峰产品时，从汽提分离后经循环氢气压缩机 PK302 升压后的富含氢气的物流加入 进 R202 的总进料丙烯流中。

1.2.7 反应器的浆液出料

浆液在反应器缓冲罐 D202 上的液位控制下从 R202 排入闪蒸管。当 R202 因故停车时，R201 也要进行停车操作，浆液从反应器底部的排放阀(手动打开)排入闪蒸管。

1.2.8 反应器中的浆液浓度

环管反应器中聚合物的操作浓度仅受浆液循环所需的能量限制。 工业经验表明：反应温度下，反应器能在浆液密度 560～565kg/m3(约含 50％wt 固体)以下操作良好。超过这个浓度，泵的吸收功率急剧上升，使操作不稳定。为保证催化剂的活性(总停留时间1.5小时)，两反应器的生产能力分配确定为 R201内65％和 R202 内 35％。显然，聚合物浓度应保持尽可能的高以获得最大的产量和收率。为保持浆液中的固体浓度，密度控制器将根据生成的聚合物量与排出 R202 出口的液体量之和调节加入反应器的总丙烯流量。

1.2.9 备用排放

反应器的每个顶部弯管都装有阀门(在控制室操作)，在反应器加料时用于排放气体。这 些阀门也用于当闪蒸管线故障时，从 R202 向第一低压排放罐 D602 排放全部物料。每个底部 弯管也装有在控制室操作的排放阀，通过闪蒸管线向脱气工段放净反应器内物料。

1.2.10 紧急装置

反应器在紧急情况下(大量丙烯泄漏、轴流泵故障等)会被自动切断与其它设备的联系。 采用三种方式保护反应器：

——紧急阻聚 任何情况下，当需要快速终止反应时，可把氮气和一氧化碳的混合气注入每个反应器腿的底部。阻聚操作在控制室控制(自动或手动)进行。

安装了十个 CO 钢瓶进行这种阻聚操作。钢瓶中 CO 的浓度为 2％，压力约 20MPa， 阻聚操作后，钢瓶中的剩余压力约 5～6MPa。

——聚合物自反应器底部排料 当浆液循环泵故障和阻聚无效时，沉下的固体可排到高压排放罐 D601，反应因低温而停止。这个操作可以通过操作盘上的手动开关或安装在反应器下部弯管上的压力开关自动进行。

——安全阀作为最后的保护方法，反应器上部弯管安装了与高压排放连接的安全阀。

2.工艺卡片

2.1 设备列表

列表项目不少于25项

2.2 仪表列表

列出仪表位号，名称，单位，设计值，正常值。位号数目不少于75项。

2.3现场阀门

列出现场阀门位号，不少于30项

2.4 控制参数

| 序号 | 参数名称 | 位号 | 单位 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预聚合反应温度 | TIC221 | ℃ | 18～22 |
| 2 | 预聚合反应压力 | PIC221 | MPa | 3.20～4.45 |
| 3 | R201聚合温度 | TIC241 | ℃ | 65～80 |
| 4 | R201聚合压力 | PIC241 | MPa | 3.20～4.45 |
| 5 | R202聚合温度 | TIC251 | ℃ | 65～80 |
| 6 | R202聚合压力 | PIC251 | MPa | 3.20～4.45 |
| 7 | R201浆料密度 | DIC241 | kg/m3 | 460～580 |
| 8 | R202浆料密度 | DIC251 | kg/m3 | 460～580 |
| 9 | D302压力 | PIC331 | MPa | 1.8 |
| 10 | D302温度 | TI331 | ℃ | 45 |

3．培训项目：

3.1聚丙烯聚合工段工艺正常开车过程：预接触罐开车、丙烯进料和存储部分开车、本体聚合反应系统开车

3.2聚丙烯聚合工段工艺正常操作过程

3.3聚丙烯聚合工段工艺正常停车过程

3.4聚丙烯聚合工段工艺常见事故处理：停电; 停水; 原料中断;P200停；停氢气；D201搅拌停。

<5>正交过滤仿真软件

实验内容：正交过滤仿真软件

软件功能：

1.系统功能

1.1 启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

1.2教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

1.3 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。

2.操作界面基本功能

2.1文件管理：可新建实验文件，用于实验记录数据。

2.2数据管理：数据记录方法多样化，可手动记录也可自动记录，同时所记录的内容和数据格式可配置，达到灵活教学的目的；可以对实验相关参数进行设置。

2.3 查看图表：能够自动根据所记录数据生成曲线，曲线X轴与Y轴的量程、精度、所代表的含义以及曲线数量、颜色可配置，大大增加数据处理的灵活性，激发学生创新能力；可以将所绘曲线插入到实验报告中。

2.4 打印报告：可选择所要打印的数据文件、选择保存路径、设置文件名并打印实验报告。

2.5 退出：退出实验。

<6>氨-水吸收仿真软件

实验内容：氨-水吸收仿真软件

软件功能要求：

1.系统功能

1.1 启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

1.2教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

1.3 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。

2.操作界面基本功能

2.1文件管理：可新建实验文件，用于实验记录数据。

2.2数据管理：数据记录方法多样化，可手动记录也可自动记录，同时所记录的内容和数据格式可配置，达到灵活教学的目的；可以对实验相关参数进行设置。

2.3 查看图表：能够自动根据所记录数据生成曲线，曲线X轴与Y轴的量程、精度、所代表的含义以及曲线数量、颜色可配置，大大增加数据处理的灵活性，激发学生创新能力；可以将所绘曲线插入到实验报告中。

2.4 打印报告：可选择所要打印的数据文件、选择保存路径、设置文件名并打印实验报告。

2.5 退出：退出实验。

<7>乙苯脱氢制苯乙烯实验

1.实验内容：

乙苯脱氢制苯乙烯实验

2.工艺和培训要点：

以3D形式模拟化工工艺实验流程所有关键点动态特性，实现稳态操作。

乙苯脱氢制苯乙烯实验3D仿真软件

1）了解以乙苯为原料、氧化铁为催化剂，在固定床单管反应器种制备苯乙烯的过程。

2）学会使用化学工艺类试验中温度控制和流量控制的仪表、仪器。

3）学会稳定工艺操作条件的方法。

<8>多釜串联反应器返混的测定实验

1.实验内容：多釜串联反应器返混的测定实验

2.软件仿真培训系统功能：

2.1分步显示重点设备计算过程及结果

系统将复杂设备的计算过程实时显示出来，帮助学生学习理解化工计算方法与过程。

2.2启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

2.3教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

2.4模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。

2.5.软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。

2.6 具有环境音效，如水流动、泵工作等设备的声音，给学生带来立体的学习体验。

2.7 辅助评分：软件配有辅助系统评分软件对学生的操作进行记录，具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。

2.8存档/恢复：

存档：软件需实现存档功能，系统可以向软件发送存档指令，接收指令后软件将当前状态和必要参数存档，存档按照时间点方式存储到本地。

恢复：系统可以向程序发送恢复指令，程序需按照系统发送的指令（指令需包含时间参数）来恢复场景，场景恢复后对于联机状态程序只进行一次同步。

2.9重置：

系统可以向程序发送重置指令，程序将恢复到初始状态。

设备操作:

程序运行过程中，学生可以自由开关各设备进出口阀门。

<9>反应精馏法制甲缩醛实验

工艺和培训要点：以3D形式模拟化工工艺实验流程所有关键点动态特性，实现稳态操作。

1.了解反应精馏工艺过程的特点，熟悉反应精馏的工业应用，增强工艺与工程相结合的观念。

2.掌握反应精馏装置的操作控制方法，学会通过观察反应精馏塔内的温度分布,判断浓度的变化趋势，并采取正确调控手段。

<10>乙烯裂解装置3D仿真软件

（一）乙烯裂解虚拟现实认识实习

学习者通过自动、自主漫游，及NPC引导熟悉工厂生产的主要流程。其中包括：

基础知识：介绍工厂的一些基本知识，包括原理、主要工艺流程等，使学员对乙烯裂解的工艺生产有整体的认识，为学员之后更深入的学习奠定基础。

安全知识：通过此部分的实习是学员了解一些工厂的安全知识，应急处理和急救方法，让学员知道在工厂实习应注意些什么，发生危险的时候应如何自救。

设备原理：在虚拟现实场景中清晰地展现了乙烯裂解工厂中一些设备的结构、工作原理、应用案例，使学员对设备的内部结构有一个更主观的认识，全面的了解设备的工作运行过程。

参观工厂：以鸟瞰的方式了解乙烯裂解工厂的整体布局，设备分布等，对工厂有一个整体的认识。

（二）乙烯裂解虚拟现实生产实习

1.文字描述工艺流程

2.工艺卡片

2.1 主要设备列表

设备列表不少于35项

2.2 主要仪表列表

仪表列表不少于45项

3.工艺培训内容

3.1冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

3.2正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数；

3.3正常停车：能够训练按正确步骤停车；
3.4常见事故处理，包括：

（1）高压汽包给水故障；
（2）裂解炉燃料气故障；

（3）裂解炉石脑油进料中断；

（4）急冷油循环泵故障；

（5) 急冷水循环泵故障；

（四）软件仿真培训系统功能：

1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。

2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。

3.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。该HMI的UI主要包括地图导航、当前任务列表等。

4.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。

5.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。

6.培训模式：单机单角色，单机多角色，分组单角色，分组多角色。

7.虚拟现实生产实习：通过操作现场设备，结合仿DCS系统来熟练掌握工艺的开停车及日常生产中的各种常见事故处理。

8.工艺讲解：在虚拟现实场景中各个分工段的工艺流程。

9.知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点形象友好的表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。

10.设备学习：在虚拟现实场景中展现该工艺相关的主要设备的结构、及工作原理、日常运行注意事项。

11.模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。

<11>乙醛氧化制醋酸仿真软件

1.工艺流程： 氧化工段、精制工段

文字说明氧化工段和精制工段的具体内容

2.工艺卡片

2.1 设备列表

2.1.1 氧化工段主要设备：列出主要设备，不少于6项

2.1.2 精制工段主要设备：列出主要设备，不少于6项

2.2 仪表列表

2.2.1 氧化工段主要仪表：列出仪表，仪表数不少于20项

2.2.2 精制工段主要仪表：列出仪表，仪表数不少于25项

2.3 现场阀门

2.3.1 氧化工段：列出氧化工段的阀门，数目不少于30项

2.3.2 精制工段：列出精致工段的阀门，数目不少于38项

3.培训项目：

3.1. 乙醛氧化制醋酸工艺正常开车过程：氧化工段：开车前准备（酸洗反应系统）、建立酸洗循环、配制氧化液、第一氧化塔投氧开车、第二氧化塔投氧开车、氧化系统出料；精制工段：换热器投入冷却水、G201 进酸、出料到高沸塔 T201、泵 B202 建立回流并出料到低沸塔 T202、泵 B204 建立回流并出料到 T203、T202 出料到成品醋酸罐 G206、T203 回流泵 B206 建立回流；

3.2. 乙醛氧化制醋酸工艺正常停车过程：氧化系统停车、精制系统停车；

3.3. 乙醛氧化制醋酸工艺常见事故处理：T101塔进醛流量波动严重，顶压突然上升，尾气含氧增加、T101 泵 B101A 坏、T101 顶压力逐渐升高并报警、T101 塔中含醛高，氧气吸收不好、泵 B204A 故障、回流控制阀 FIC208 阀卡、压力控制阀 PIC209 阀卡。

4．培训方式

4.1与教师站配合可以实现网络与单机两种培训方式

4.2 通过教师站可以设置单人操作与多人配合操作

4.3 智能评分系统可以帮助教师对学员进行准确的考核，并统计出考核成绩。

4.4 组态工具可以使培训项目更具灵活性，教师可以方便的组合工况。

<12>丙烯酸工艺仿真软件

1.工艺流程：反应工段、精制工段

1.1 反应工段：以文字描述反应工段，字数不少于1000字

1.2精制工段：以文字描述精致工段，字数不少于800字

2.工艺卡片

2.1 设备列表：列出设备列表，列表数目不少于30项

2.2 仪表列表：列出仪表列表，列表数目不少于50项

3.培训项目：

3.1. 丙烯酸工艺冷态开车过程：开工准备、T1110 建立塔釜循环、投丙烯、反应器加热、投放熔盐、投进料、T2110 建立循环、T2120 建立循环、T2130 建立循环、运行 E2234、运行 R2240；

3.2. 丙烯酸工艺正常停车过程：降负荷、氧化单元手动停车、R2240 停车、T2130 和 E2234 停车、T21l0 停车、T2120 停车；

3.3.丙烯酸工艺常见事故处理：停电事故、冷冻水中断、脱盐水中断、停 0.2MPa 蒸汽、停 1.6MPa 蒸汽、停丙烯进料。

4．培训方式

6.1与教师站配合可以实现网络与单机两种培训方式

6.2 通过教师站可以设置单人操作与多人配合操作

6.3 智能评分系统可以帮助教师对学员进行准确的考核，并统计出考核成绩。

6.4 组态工具可以使培训项目更具灵活性，教师可以方便的组合工况。

5.具有配套操作手册《丙烯酸仿真操作手册》，内容详细，可以直接当教材使用；

<13>离子膜烧碱仿真软件

1.工艺流程：一次盐水精制、二次盐水精制、离子膜电解、氢气处理、氯气处理

2.工艺卡片

2.1 设备列表

列出设备数目，不少于30项

2.2 仪表列表

列出仪表数目，不少于30项

3.培训项目：

3.1. 离子膜烧碱正常开车过程：一次盐水精制、二次盐水精制、电解池充液、氯气处理、氯气干燥系统、氯气压缩系统、氢气分离系统；

3.2. 离子膜烧碱正常停车过程：停止电解、氯气干燥系统停车、氯气压缩系统停车、氢气分离系统停车、停脱氯工段系统停车；

3.3. 离子膜烧碱常见事故处理过程：P201A 泵故障、压缩机跳车、冷却水中断。

4.培训方式

4.1与教师站配合可以实现网络与单机两种培训方式

4.2 通过教师站可以设置单人操作与多人配合操作

4.3 智能评分系统可以帮助教师对学员进行准确的考核，并统计出考核成绩。

4.4 组态工具可以使培训项目更具灵活性，教师可以方便的组合工况。

5.提供离子膜烧碱仿真软件著作权证书

<14>气液相平衡数据测定实验3D仿真软件

软件要求：利用虚拟现实技术，以3D形式模拟化工工艺设备，为用户提供360度、全方位的感官体验，通过声、光等辅助效果提供立体感受，真正使用户实现身临其境的学习体验。用户通过3D仿真实验装置进行交互式操作，观察现象，记录数据，数据处理，验证公式，原理定理，打印报告。

培训项目：

1）测定乙醇－水二元体系在101.325kPa下的气液平衡数据。

2）通过实验了解平衡釜的构造，掌握气液平衡数据的测定方法和技能。

3）应用Ｗilson方程关联实验数据。

<15>硫酸工艺仿真软件

1.工艺流程包括：焚硫转化工序、干吸工序、废热锅炉工序、风机工序  以文字描述这些工艺

2.工艺卡片

2.1 设备列表

列出设备名称，数目不少于45项

2.2 仪表列表

列出焚硫转化工序、干吸工序、废热锅炉工序、风机工序的仪表，数目不少于170项

3.培训项目：

3.1. 硫磺制酸工艺正常开车过程;

3.2. 硫磺制酸工艺长期停车过程;

3.3硫磺制酸工艺短期停车过程;

3.4 硫磺制酸工艺常见事故处理过程：除氧水泵P301坏，精硫槽V101进硫管堵塞，集汽联箱蒸汽温度调节阀TV302卡死，高温过热器炉气温度调节TIC102误操作，成品酸泵P204A坏，循环酸泵槽液位调节阀LV201卡死，干燥塔入塔酸浓度AIC201误操作。

4.仿DCS应用GUS系统，具有报警、趋势组、控制组和仪表细目等内容，与实际工厂控制系统一致；

<16>磷化工（磷酸）工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：

采用湿法制磷酸工艺，工艺流程包括：萃取工段和浓缩工段。

1.1.1以文字对萃取工段工艺流程进行说明

（1）反应尾洗工序

（2）过滤工序

1.1.2以文字对浓缩工段工艺流程进行说明

1.2工艺卡片

（1）进行设备列表 ，设备数目不少于60项

（2）进行仪表列表 ，设备数目不少于30项

（3）阀门列表

进行阀门列表 ，阀门数目不少于40项

1.3培训项目 ： 
1.3.1萃取工段：

（1）冷态开车：能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，了解工艺；
（2）正常操作：能够培训正确控制和调节工况参数；
（3）正常停车：能够培训按正确步骤停车；

（4）紧急停车；
（5）常见事故处理。(1)矿浆泵P102A故障(2)萃取槽温度高(3)萃取槽液位高(4)滤液分离器液位高 (5)氟吸收一塔T101塔釜液位低(6)过滤系统绝压高(7)热水槽V103液位低(8)排渣槽液位高(9)过滤三洗水温度低(10)萃取槽压力过高(11)过滤机跳停

1.3.2浓缩工段：

（1）冷态开车：能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，了解工艺；
（2）正常操作：能够培训正确控制和调节工况参数；
（3）正常停车：能够培训按正确步骤停车；

（4）紧急停车；
（5）常见事故处理。(1)闪蒸室液位高(2)闪蒸室液相温度高(3)低压蒸汽温度偏高(4)氟吸收一槽V201液位过高(5)闪蒸室绝压高(6)冷凝水槽pH值小于6

<17>硝酸工艺仿真软件
1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：

来自界外的液氨，分别进入A/B蒸发器，两台蒸发器通过外界来的冷却水进行加热蒸发，80%的液氨在A台蒸发器中完成，剩余液氨在B台蒸发器中完成，分别用PIC101和PIC102控制两台蒸发器蒸发压力为0.42MPa，其中A台蒸发器的蒸发温度维持在11.5℃，B台蒸发器维持蒸发温度为14℃，运行一段时间后将富集在B蒸发器中的油、水排至辅助蒸发器E102中，用低压蒸汽蒸发，回收气氨，残留物排出界外。产生的气氨经氨过热器加热到100℃后送至氨空混合器中，与来自空压机的0.5MPa，250℃的一次空气混合，靠比例调节系统按照一定比例混合之后，进入氧化炉进行氨的氧化反应。

来自界外的空气进入空压机后增压后，分为一次空气和二次空气，一次空气经流量计送至氨空混合器与气氨混合。

氨—空混合气体在氧化炉内均匀分布在铂网上，经催化氧化成NOx，反应后的气体温度为860℃，热气流经蒸汽过热器和废热锅炉时，部分热量被回收，降至400℃的NOx气体进入高温气气换热器、省煤器、低压反应水冷器开始氧化，生成NO2和少量的稀酸后逐步换热至40℃，进入NOx分离器分离出浓度为36%左右的稀硝酸，经稀硝酸泵送至吸收塔的5~8层塔板。

分离出的氧化氮气体，与来自漂白塔的二次空气相互混合，混合气体经氧化氮压缩机加压至1.9Mpa，温度为190℃后，再经减压阀、尾气预热器、高压反应水冷器冷却至40℃进入吸收塔塔底。由外加来的脱盐水送至吸收塔顶部，自上而下经32层塔板与NOx气体逆流接触，由底部排出浓度为58~60%、温度为42℃的稀硝酸送至漂白塔，在经漂白塔被二次空气漂白后，经成品酸冷却器冷却后送至成品槽罐区，其中二次空气主要是带走溶解在硝酸中亚硝气，完成漂白过程。二次空气经二次空气冷却器冷却后，从下部进入漂白塔，从漂白塔顶部出来后和来下氧化氮分离器分离出来的氧化氮气体混合后，最终进入氧化氮压缩机中被增压。开工阶段，不合格的稀酸送到界外的开工酸槽，后续不断的进行回收利用。

从吸收塔顶部出来的尾气，经尾气分离器、二次空气冷却器、尾气预热器和高温气气换热器后，进入尾气膨胀机中，膨胀做功回收能量后，经排气筒进入大气中。

脱盐水装置来的脱盐水送至除氧器以补充冷凝液不足，经热力除氧会，再经锅炉循环水泵A/B送入汽包，A/B将锅炉水在废热锅炉与汽包之间保持强制循环，产生饱和蒸汽，在经过热段变成过热蒸汽，供界外的动力系统中透平机使用。

1.2工艺卡片

（1）设备列表

进行设备列表，数目不少于13项

（2）仪表列表

进行仪表列表，数目不少于27项

（3）阀门列表

进行阀门列表，数目不少于27项

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，了解工艺；
（2）正常操作：能够培训正确控制和调节工况参数；
（3）正常停车：能够培训按正确步骤停车；

（4）常见事故处理:氧化氮分离器液位高等。

<18>煤制油仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：

工艺流程包括：费托合成工段、合成气一次分离、重质馏分分离工段、轻质馏分分离、重质馏分处理工段、轻质馏分油油水分离工段。

1.2以文字描述工艺流程

1.3 工艺卡片

（1）设备列表

对煤制油工艺进行设备列表

（2）控制仪表

对煤制油工艺进行控制列表

（3）显示仪表

对煤制油工艺进行仪表列表

1.4培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，了解工艺。具体内容有：系统氮气置换，氢气置换，引锅炉水，合成系统升压，合成系统升温，调整操作。
（2）正常操作：能够培训正确控制和调节工况参数。具体内容有：反应器床层温度调节，反应器压力调节，反应器液位调节。
（3）正常停车：能够培训按正确步骤停车。具体内容有：系统降温，系统降压等。
（4）常见事故处理：主循环压缩机 C401 跳车，停电事故，P701A 故障，LV101 阀卡。

<19>挤出成型3D虚拟仿真软件（需现场演示）

1.以实际挤出机为基础，包含冷却装置、造粒装置等辅助设备；

2.以挤出造粒实验为参照，对聚合物挤出成型全过程进行三维模拟；

3.全面模拟挤出造粒实验的实际操作步骤，3D模拟挤出成型过程中外部动作和内部变化，部分可以以动画或视频的形式体现出来；

4.具有多种材料选择选项，并可根据材料不同，设置不同的工艺参数（并具有提示报警功能）；

5.具有设备介绍、工作原理、操作步骤、注意事项等功能，可根据需求定制；

6.具有设备素材库组态功能：通过点击画面上的设备可以弹出该设备的内部结构图等素材库资源；素材库资源包括图片、文字、Flash动画、视频、三维交互设备资源等，资源可根据需求自由修改、添加、替换；

7.可以进行冻结、暂停、运行、停止等模拟操作；

8.具有存储与读取工况功能，可以方便的分阶段培训，并且系统具有系统快门的功能，自动对当前工况进行保存；

9.可实现网络化，具有智能评分系统，包括得分项、扣分项、质量评分等，可以生成、保存评分文件，并且教师端可以通过设置屏蔽评分系统，考察学生的操作能力；

10.学员可以自行调节模型运行速度，速率可以在0.3~3倍之间调节；

11.与教师站配合可以实现网络与单机两种培训方式，可实现局域网多点安装和基于外网安装。

列出不少于40步的软件操作步骤 。

环境工程3D虚拟现实仿真软件

<20>典型污水处理厂3D虚拟现实仿真软件

基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟污水处理厂环境和操作过程，最终构建了“3D虚拟现场+水质在线监测系统”相结合的模式。以AAO工艺污水处理厂为仿真对象，建立3D全场景仿真污水处理厂，并且与污水处理厂模型能够实现实时数据通讯与控制，从而实现城市生活污水处理工艺的培训和操作。工程设计规划按200000m3/d考虑，总变化系数采用1.5，处理厂最大负荷为12500m3/h。本软件包括一个粗格栅间、四个钟式沉砂池、一个细格栅间、AAO反应池、四个沉淀池、一个紫外线消毒池还有五个污泥脱水机。

（一）工艺流程

文字描述工艺流程并将设备和显示仪表进项列表

（1）设备列表

（2）显示仪表

（二）软件仿真培训系统功能：

1.数学模型

2.仿DCS系统。

3.虚拟现实HMI

4.具有实时数据库，可以处理实时变化的数据，维护数据的实时性、真实性，以实现模拟数据的真实性。

5.模型运行客户端

6.内部仿真速率调节

7.存储于读取快门

8.评分系统

9.教师站

10.培训模式：单机单角色，单机多角色，分组单角色，分组多角色。

11.启动及初始化限制：学员机可单独启动，教师机远程启动学员机。

12.设备结构：能够单独展示污水处理厂主要设备构筑物的设备结构、工作原理以及常见故障：

13.功能选择：可根据工艺参数，调整不用的运行状态，实现不同的功能。

14.技术特点：以3D形式模拟AAO工艺污水处理厂所有关键点动态特性，实现稳态操作；本仿真软件是利用动态数学模型实时模拟真实工艺过程，通过3D仿真工艺装置交互式操作，产生和真实工艺一致的现象和结果。每位学生都能亲自动手，观察现象，进行操作。满足工艺操作训练要求，满足流程操作训练要求，能够安全、长周期运行。

15.快速定位功能：操作者可根据操作需要快速定位到相应操作工段

（三）培训项目 ：

1.模拟水净化工厂的场景，以3D形式展现。厂区中包含中控办公区、生产区、储运区等区域。厂区设备包括粗格栅、细格栅、螺杆输送机、脱泥机、潜水泵等，厂区中随处可见各种安全标语，将安全知识与安全意识成功融合到软件中。设有公用工程管线管廊，人流与物流分开，保证生产安全。

2.“生产实习”仿真培训系统包含粗格栅、提升泵房、细格栅、钟式沉砂池、AAO反应池、沉淀池、高效纤维滤池、紫外线消毒池、污泥脱水等工序操作。每个工序不仅包含3D现实生产界面，还包含水质在线监测系统界面。监测界面和3D现场界面能实现数据的实时传输，学员可以实时监测粗格栅、细格栅、钟式沉砂池、沉淀池、高效纤维滤池、紫外线消毒池、AAO反应池的运行状态，有助于熟悉设备正常运行时参数的正常工作范围。

3.培训项目：

（1）冷态开车：能够培训按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程，了解工艺；

（2）正常操作：能够培训正确控制和调节工况参数；

（3）正常停车：能够培训按正确步骤停车；

（4）常见事故处理。包含以下事故：

a.好氧池曝气量调节

b.污泥内回流量调节

c.沉淀池排泥撇渣

d.总氮超标

e.来水SS增高

f.总磷超标

g.COD超标

h.污泥膨胀

i.滤池反冲洗

4.提供水环境指标总磷总氮分析仿真软件著作权证书。

<21>垃圾焚烧处理厂废气处理仿真软件

▲该软件的展示形式以二维方式，需要企业与学校进行联合开发，最终软件著作权由企业与学校共有。

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   软件分为半干式脱硫系统、布袋除尘器工艺、垃圾焚烧炉工艺、活性炭喷射系统、消石灰制备与注入系统五部分。

（1）干式脱硫系统：

（2）布袋除尘器工艺

（3）垃圾焚烧炉工艺

对设备，阀门，仪表进行列表

（4）活性炭喷射系统

（5）消石灰制备与注入系统

1.2培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；
（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：焚烧炉负荷降低，余热锅炉出口温度高，炉膛温度异常，尾气NOX含量超标。

<22>传统活性污泥工艺仿真软件

1.工艺简介：

污水的化学生物处理法去除对象主要是污水中的污染物质如BOD、COD、氨氮(NN)、磷(P)等。活性污泥法是当前 应用最为广泛的污水生物处理技术之一。活性污泥法是以活性污泥为主体的污水生物处理技术。

工程设计规划按200000m3/d考虑，总变化系数采用1.5，处理厂最大负荷为12500m3/h。本软件包括一个格栅间、一个曝气沉砂池、四个初沉池、两个曝气池、两个二沉池、一个紫外线消毒池、四个浓缩池、三个一级消化池、一个二级消化池还有三个带式脱水机。

2.培训工艺

2.1 按照以下9个工艺流程进行详细说明

（1）格栅间工艺流程

（2）曝气沉砂池工艺流程

（3）初次沉淀池工艺流程

（4）曝气池工艺流程

（5）二沉池工艺流程

（6）紫外线消毒池工艺流程

（7）浓缩池工艺流程

（8）消化池工艺流程

（9）污泥脱水机工艺流程

2.2 工艺卡片

（1）设备列表

进行设备列表

（2）显示仪表

进行仪表列表

3.培训项目：

3.1.水处理工艺正常开车过程;

3.2. 水处理工艺常见事故处理过程：1#浓缩池螺杆泵发生故障，3#浓缩池刮泥机发生故障，1#一级消化池搅拌机发生故障，2#一级消化池换热器发生故障，1#压滤机皮带打滑，二沉池污泥上浮，1#浓缩池进泥中水含量增大，2#浓缩池进泥中水含量减小，污泥脱水机效果差，曝气池污泥膨胀等。

<23> SBR工艺水处理工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   SBR工艺即批量活性污泥法，此法主要构筑物为序批反应池。包括进水、曝气、沉降、排水及闲置五个阶段。

（1）预处理

（2）SBR 处理

（3） 排泥系统

（4）污泥处理系统

1.2工艺卡片

（1）列出设备列表

（2）列出仪表列表

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

- 正常开停车；
（2）常见事故处理：泵P101A故障，V04V101阀卡。

<24>生物接触氧化池工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的一种新的废水生化处理法。主要设备是格栅、调节沉淀池、二沉池、漂白粉消毒池。

生物接触氧化池应根据进水水质和处理程度确定采用单级式、二级式和多级式。在一级处理流程中，原污水经预处理后进入接触氧化池，出水经过二沉池分离脱落的生物膜，实现泥水分离。在二级处理流程中，两级接触氧化池串联运行，必要时中间可以设置中沉池。常用的为单级式生物接触氧化池，其工艺流程示意图为：

1.2工艺卡片

（1）设备列表

（2）显示仪表

（3）阀门列表

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车

（2）正常停车
（3）常见事故处理

<25>A20工艺水处理工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   A-A-O工艺即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法，具体流程是城市污水通过格栅去除固体悬浮物，然后进入曝气沉砂池去除污水中密度较大的无机颗粒污染物（如泥砂，煤渣等），流入厌氧池，再进入缺氧好氧区，培养不同微生物的协调作用，在处理常规有机物的同时脱氮除磷。经过生物降解之后的污水经配水井流至二沉池，进行泥水分离，二沉池的出水达标后，即可排放。二沉池的污泥除部分回流外其余经浓缩脱水后外运。
1.2 工艺卡片

（1）设备列表

（2）仪表列表

1.3培训项目 ： 
（1）正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：出水TN超标、出水TP超标。

<26> UASB工艺污水处理工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1以文字描述培训工艺
1.2工艺卡片

列出设备列表 ，仪表列表，阀门列表

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；
（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：泵坏，污泥上浮。

<27>堆肥处理典型工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   堆肥技术是充分利用生活垃圾中的有机物通过静态好氧—厌氧发酵，形成符合农用标准的腐熟堆肥，并以其为基料配制有机复混肥，部分实现了资源化。堆肥技术包括：前处理、发酵、后处理、脱臭等多个部分。

1.2工艺卡片

（1）设备列表

（2）显示仪表

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

- 常见事故处理：风机C101A故障。

<28>微生物镜检

以AAO工艺污水处理厂为仿真对象，建立3D全场景仿真污水处理厂，并且与污水处理厂模型能够实现实时数据通讯与控制，从而实现城市生活污水处理工艺的培训和操作。工程设计规划按200000m3/d考虑，总变化系数采用1.5，处理厂最大负荷为12500m3/h。本软件包括一个粗格栅间、四个钟式沉砂池、一个细格栅间、AAO反应池、四个沉淀池、一个紫外线消毒池还有五个污泥脱水机。

（一）培训项目：

微生物镜检；

（二）软件仿真培训系统内容：

以AAO工艺污水处理厂为仿真对象，建立3D全场景仿真污水处理厂，并且与污水处理厂模型能够实现实时数据通讯与控制，从而实现城市生活污水处理工艺的培训和操作。本软件为分析检测实验室。

（三）软件仿真培训系统功能：

1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。

2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。

3.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。该HMI的UI主要包括地图导航、当前任务列表等。

4.具有实时数据库，可以处理实时变化的数据，维护数据的实时性、真实性，以实现模拟数据的真实性。

5.模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型、存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等操作。

6.内部仿真速率调节：学员可以自行调节模型运行速度，速率可以在0.3~3倍之间调节。

7.存储于读取快门：具有存储与读取工况功能，可以方便的分阶段培训。并且系统具有系统快门的功能，自动对当前工况进行保存。

8.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。

9.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。

10.培训模式：单机单角色，单机多角色，分组单角色，分组多角色。

11.启动及初始化限制：学员机可单独启动，教师机远程启动学员机。

12.设备结构：能够单独展示污水处理厂主要设备构筑物的设备结构、工作原理以及常见故障：

13.功能选择：可根据工艺参数，调整不用的运行状态，实现不同的功能。

14.技术特点：以3D形式模拟AAO工艺污水处理厂所有关键点动态特性，实现稳态操作；本仿真软件是利用动态数学模型实时模拟真实工艺过程，通过3D仿真工艺装置交互式操作，产生和真实工艺一致的现象和结果。每位学生都能亲自动手，观察现象，进行操作。满足工艺操作训练要求，满足流程操作训练要求，能够安全、长周期运行。

<29>DO测定仪的使用

以AAO工艺污水处理厂为仿真对象，建立3D全场景仿真污水处理厂，并且与污水处理厂模型能够实现实时数据通讯与控制，从而实现城市生活污水处理工艺的培训和操作。工程设计规划按200000m3/d考虑，总变化系数采用1.5，处理厂最大负荷为12500m3/h。本软件包括一个粗格栅间、四个钟式沉砂池、一个细格栅间、AAO反应池、四个沉淀池、一个紫外线消毒池还有五个污泥脱水机。

（一）培训项目：

DO测定仪的使用

（二）软件仿真培训系统内容：

以AAO工艺污水处理厂为仿真对象，建立3D全场景仿真污水处理厂，并且与污水处理厂模型能够实现实时数据通讯与控制，从而实现城市生活污水处理工艺的培训和操作。本软件为分析检测实验室。

（三）软件仿真培训系统功能：

1.数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。

2.仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。

3.虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。该HMI的UI主要包括地图导航、当前任务列表等。

4.具有实时数据库，可以处理实时变化的数据，维护数据的实时性、真实性，以实现模拟数据的真实性。

5.模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型、存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等操作。

6.内部仿真速率调节：学员可以自行调节模型运行速度，速率可以在0.3~3倍之间调节。

7.存储于读取快门：具有存储与读取工况功能，可以方便的分阶段培训。并且系统具有系统快门的功能，自动对当前工况进行保存。

8.评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。

9.教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。

10.培训模式：单机单角色，单机多角色，分组单角色，分组多角色。

11.启动及初始化限制：学员机可单独启动，教师机远程启动学员机。

12.设备结构：能够单独展示污水处理厂主要设备构筑物的设备结构、工作原理以及常见故障：

13.功能选择：可根据工艺参数，调整不用的运行状态，实现不同的功能。

14.技术特点：以3D形式模拟AAO工艺污水处理厂所有关键点动态特性，实现稳态操作；本仿真软件是利用动态数学模型实时模拟真实工艺过程，通过3D仿真工艺装置交互式操作，产生和真实工艺一致的现象和结果。每位学生都能亲自动手，观察现象，进行操作。满足工艺操作训练要求，满足流程操作训练要求，能够安全、长周期运行。

<30>城市给水处理仿真软件

1.工艺简介：自来水公司通常采用常规水处理工艺，它包括混凝、沉淀、过滤、消毒四个单元处理过程。

2.工艺和培训要点

2.1工艺流程

对以下四个工艺进行文字描述

（1）混凝 （2）沉淀  （3）过滤  （4）消毒 。

2.2工艺卡片 对设备和显示仪表进行列表

（1）设备列表（2）显示仪表

2.3培训项目：

（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；
（2）正常操作：能够训练正确控制和调节工况参数；
（3）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（4）常见事故处理：出水余氯过低，加药间泵坏，来水浊度浓度过高等。

<31>反渗透工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
    自来水进入原水箱，在原水箱由P101泵提升到多介质过滤器F101。加药采取在泵前投加PAC（絮凝剂），悬浮物发生微絮凝后进入多介质过滤器，去除悬浮物，然后流至活性炭过滤器F102，去除微量有机物，活性炭过滤器出水流至保安过滤器F103，在保安过滤器前加酸和阻垢剂，再由高压泵P103泵送至反渗透装置X101，反渗透装置出水进入纯水箱V103，纯水箱出水用给水泵P104经过紫外线消毒之后送至用水点。过滤器的反冲洗水由P105泵从原水箱V104抽取。

1.2工艺卡片：列出（1）设备列表（2）显示仪表（3）阀门列表

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

- 过滤器反冲洗
（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：纯水箱液位升高，给水泵出口压力表PI103显示读数0。

<32> AB污水处理工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   AB工艺系生物吸附一降解活性污泥法，不设初沉池，由A、B两段组成，A段由A段曝气池和中间沉淀池构成，B段由B段曝气池和二次沉淀池构成。AB两段各自设污泥回流系统，污水先进入高负荷的A段，然后再进入低负荷的B段，AB两段串联运行。

1.2工艺卡片：列出（1）设备列表（2）阀门列表

1.3培训项目 ： 
（1）正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：B段污泥回流泵P102A故障停止，B段曝气风机C102A故障停止。

<33>氧化沟污水处理工艺仿真软件

1.工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   氧化沟工艺流程大体为：污水经粗格栅、提升泵房及细格栅、旋流沉砂池，去除污水中较大漂浮物、悬浮物及其它无机颗粒后，进入生物处理系统。生物系统采用缺氧+厌氧+氧化沟的工艺组合方式。

1.2工艺卡片 详细列出设备，阀门，仪表的列表

（1）设备列表

（2）阀门列表

（3）仪表列表

1.3培训项目 ： 
（1）正常开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；

（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：鼓风机故障。

<34>工业污水处理工艺仿真软件

1、工艺和培训要点：
1.1培训工艺：
   该工艺利用物理、化学、生物化学等方法，采用隔油沉淀-均质-水解酸化-A/O（Anoxic/Oxic缺氧/好氧）-曝气-二沉池工艺组合，通过各级处理设施和辅助设施，去除水中污染物，达到国家综合排放标准。

（1）以文字描述预处理系统工艺原理

（2）以文字描述生化系统工艺原理

（3）以文字描述污泥脱水系统工艺原理

1.2工艺卡片

（1）设备列表

进行设备列表

（2）仪表列表

进行仪表列表

1.3培训项目 ： 
（1）冷态开车：能够训练按正确步骤开关相应的阀门、设备和仪表，贯通流程；
（2）正常停车：能够训练按正确步骤停车；
（3）常见事故处理：化工污水水质超标，化工污水水量突增，1#浓缩池V902A螺杆泵发生故障，酸碱中和系统V502 PH升高，酸碱中和系统V502 PH降低。

<35>旋风除尘实验3D仿真软件

实验内容：（提供3D仿真软件截图）

一、大气部分：

旋风除尘实验仿真软件

二、软件功能：

1.系统功能

1.1 启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

1.2教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

1.3 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。

1.4 软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。

1.5 具有环境音效，如水流动、泵工作等设备的声音，给学生带来立体的学习体验。

1.6 计时实验，充分考核学生实验操作的熟练程度。

2.操作界面必须包含的基本功能

实验介绍，文件管理，记录数据，查看图标， 设备列表， 系统设置，打印报告，退出

<36>板式静电除尘实验仿真软件（需现场演示）

一、实验内容：

大气部分：

板式静电除尘实验仿真软件

二、软件仿真培训系统规格：
1.规格：多用户协同安装版

2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。
3.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。
4.配备使用说明书、备件、其它相关资料。
5.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。

三、软件功能：

1.系统功能

1.1 启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

1.2教师站：

1.3 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。

1.4 软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。

1.5 具有环境音效，如水流动、泵工作等设备的声音，给学生带来立体的学习体验。

1.6 计时实验，充分考核学生实验操作的熟练程度。

2.操作界面必须包含的基本功能

实验介绍，文件管理，记录数据， 查看图标，设备列表， 系统设置，打印报告，退出

化工原理3D虚拟现实仿真软件

<37>精馏塔实验装置3D仿真软件

<38>化工流动过程综合实验3D仿真软件

<39>离心泵综合性能测定实验

<40>传热实验3D软件

<41>搅拌器性能测定实验3D仿真软件

<42>乙醇水精馏仿真软件

以上软件基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟化工原理设备，为用户提供360度、全方位的感官体验，通过声、光等辅助效果提供立体感受，真正使用户实现身临其境的学习体验。软件功能：

1.系统功能

1.1 启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

1.2教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

1.3 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。

1.4 软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。

1.5 具有环境音效，如水流动、泵工作等设备的声音，给学生带来立体的学习体验。

1.6 计时实验，充分考核学生实验操作的熟练程度。

2.以文字描述操作界面基本功能

3D化工实训装置仿真软件

<43>间歇反应实训装置仿真软件（需现场演示）,演示间歇反应釜软件手动拆装功能：手动拆装过程必须按照一定的顺序将设备顺序拆解并手动组合设备各个零件，并且界面中有拆装的文字提示，从而加深对设备结构的认识。

基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟化工实训装置的环境和操作过程，为用户提供360度、全方位的感官体验，通过声、光等辅助效果提供立体感受，真正使用户实现身临其境的学习体验。软件利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程，通过3D仿真实验装置交互式操作，并对操作数据进行分析。所仿设备包含两部分：实训装置主体尺寸为长4000×宽2000×高4000mm，带两层操作平台；静电喷涂电器控制柜尺寸为长1500×宽600×高1500mm。

提供与实训装置相符的工艺流程图、仪表连接图

1.实验内容：间歇反应实训装置仿真软件

2.系统功能：操作指导及评分系统，数据统计。

3.技术支持：虚拟现实技术功能模拟实现化工实训实验室。

4.软件仿真培训系统功能：实训装置能够完成釜式反应器操作技能训练、流化床操作技能训练、鼓泡塔操作技能训练，其中包括了化学反应岗位操作技能训练、原料输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练。实训装置能够使学员了解热电阻温度计、转子流量计、液位计、压力计的结构和测量原理。实训装置能够使学员了解化学反应过程的原理和流程，化学反应器操作及影响因素，化学反应器的结构等，以及维护保养化学反应器的知识。实训装置能够使学员了解化学反应器所需附属设备的结构、工作原理及其使用方法。

5.实训装置能够实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故。

6.实训装置提供数字通讯信号使DCS控制室的计算机对现场数据进行采集、监测实训。

7.实训装置使学员掌握化学反应方面的理论知识（化学反应基本概念、化学反应器的类型和基本操作等）。

<44>传热过程综合实训装置仿真软件

基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟化工实训装置的环境和操作过程，为用户提供360度、全方位的感官体验，通过声、光等辅助效果提供立体感受，真正使用户实现身临其境的学习体验。所仿设备包两部分：实训装置主体尺寸为长4000×宽2000×高4000mm，带两层操作平台；静电喷涂电器控制柜尺寸为长1500×宽600×高1500mm。

提供与实训装置相符的工艺流程图、仪表连接图

主要技术指标和功能：实训装置能完成不少于11项（正常开停车、旋涡气泵操作、传热过程岗位实训技能考核等）化工传热过程岗位操作技能训练，其中包括换热器岗位操作技能训练、气体输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练。提供生产任务要求、技能考核评分系统。

<45>吸收与解吸实训装置仿真软件

基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟化工实训装置的环境和操作过程，为用户提供360度、全方位的感官体验，通过声、光等辅助效果提供立体感受，真正使用户实现身临其境的学习体验。软件利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程，通过3D仿真实验装置交互式操作，并对操作数据进行分析。所仿设备包含两部分：实训装置主体尺寸为长4000×宽2000×高4000mm，带两层操作平台；静电喷涂电器控制柜尺寸为长1500×宽600×高1500mm。

提供与实训装置相符的工艺流程图、仪表连接图。

## 主要技术指标和功能：

1.实训装置能够完成不少于8项（实训装置开停车、离心泵的开停车、旋涡气泵的开停车等）吸收与解吸过程岗位操作技能训练，其中包括吸收与解吸岗位操作技能训练、原料液体输送岗位操作技能训练、气体输送岗位操作技能训练、化工仪表岗位操作技能训练和过程控制岗位操作技能训练 。

2.实训装置能够使学员了解空气流量计、热电阻温度计、文丘里流量计、涡轮流量计、转子流量计、液位计、压力计的结构、测量原理和操作方法。

3.实训装置能够使学员了解吸收与解吸分离过程的原理和流程，吸收与解吸塔的操作及影响因素，填料塔的结构，填料塔塔内压降、液泛等，以及维护保养吸收与解吸塔知识。

4.实训装置能够使学员了解其他吸收与解吸过程所需的附属设备的结构、工作原理及其使用方法 。

5.实训装置能够实现手动和自动无扰切换操作，并安装安全联锁保护和自动报警装置，保证设备正常运行不出现安全事故 。

6.实训装置提供数字通讯信号使DCS控制室的计算机对现场数据进行采集、监测实训。

7.实训装置使学员掌握吸收方面的理论知识（吸收与解吸基本概念、吸收塔安全操作和吸收与解吸的基本计算等）完成吸收与解吸过程的性能测定。

<46>合成氨3D虚拟现实仿真软件（需现场演示）

以煤为原料的全流程3D仿真软件

基于动态过程仿真软件运行平台开发，要求利用虚拟现实技术，以3D形式模拟合成氨工厂环境和操作过程，最终构建了“3D虚拟现场站+中控室”相结合的模式。在虚拟化工厂里学员可以根据自己的需要选择不同岗位进行培训，如值班长、安全员、内操作工、外操作工等，为学员工作适应不同岗位提供了基础。3D虚拟现场站与真实工厂布置一致，培训的同时能进一步提高学生对化工厂的工艺流程、设备布置、化工生产技术的理解能力，巩固所学的理论知识，加强了学员工程设计能力。

1.软件仿真培训系统规格：
1.1.规格：多用户协同安装版
1.2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。
1.3.能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。
1.4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。
1.5.配备使用说明书、备件、其它相关资料。
1.6.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。

2.合成氨虚拟现实认识实习

学习者通过自动、自主漫游，及NPC引导熟悉工厂生产的主要流程。其中包括：

基础知识：介绍合成氨的一些基本知识，包括合成氨的催化机理、原理组成、主要用途、工艺流程等，使学员对合成氨的工艺生产有整体的认识，为学员之后更深入的学习奠定基础。

安全知识：通过此部分的实习是学员了解一些工厂的安全知识，应急处理和急救方法，让学员知道在工厂实习应注意些什么，发生危险的时候应如何自救。

设备原理：在虚拟现实场景中清晰地展现了合成氨工厂中一些设备结构、工作原理、应用案例，使学员对设备的内部结构有一个更主观的认识，了解设备的工作运行过程。

工艺讲解：在虚拟现实场景中讲解工艺全流程、及各个分工段的工艺流程。

参观工厂：以鸟瞰的方式了解合成氨工厂的整体布局，设备分布等，对工厂有一个整体的认识，同时能能清楚的看到工厂中物料的走向。

3.合成氨虚拟现实生产实习

3.1软件中学生可以分角色分岗位的进行团队操作，也可以单独操作，提高训练质量。

3.2软件3D场景和DCS中控画面配合操作，其操作方式和真实工厂一致。包含3D仿真工厂、虚拟设备仪表、虚拟事故现场、电话沟通、阀门细节展示、内部原理展示等3D场景。可以实时模拟真实工艺反应装置的现象和过程，通过人机交互，3D场景和DCS中控画面的交互，产生和真实工艺高度一致的结果。

3.3软件设计符合化工厂安全操作规程，例如进操作区必须佩带相应的安全用具和工具等。

3.4软件中对开停车、事故等生产操作进行逼真模拟，并附加“操作质量评分系统”，添加操作步骤，强化了使用者工艺生产操作技能。系统软件中设置有多样化的角色：如中控操作人员、现场工人等，增强培训效果。

3.5可以不同角色设定不同的情景，每一个人物拥有独立的角色，负责各自的岗位，执行特定的任务。

3.6培训模式：可以根据培训需要，进行角色分配，实现单机单角色，单机多角色，分组单角色，分组多角色四种培训模式。

3.7设备拆装：厂区中可实现对仪器设备的模拟拆装，对常见设备进行设备拆装、设备介绍、设备结构演示、设备进料展示，增强学生印象。

3.8合成氨装置生产操作虚拟现实3D仿真系统包括如下五个工段：

造气工段、压缩工段、变压吸附工段、变换工段、合成工段。

3.9培训内容

投标人所提供的合成氨软件的培训工况包含开车、停车、工艺事故处理、设备操作处理、安全应急预案操作，总培训项目不少于20个

| 序号 | 单元名称 | 类别 | 培训项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造气工段 | 开停车 | 冷态开车 |
|  |  |  | 正常操作 |
|  |  |  | 长期停车 |
| 2 | 变换工段 | 开停车 | 冷态开车 |
|  |  |  | 正常操作 |
|  |  |  | 长期停车 |
| 3 | 变压吸附工段 | 开停车 | 冷态开车 |
|  |  |  | 正常操作 |
|  |  |  | 长期停车 |
| 4 | 压缩工段 | 开停车 | 冷态开车 |
|  |  |  | 正常操作 |
|  |  |  | 长期停车 |
| 5 | 合成工段 | 开停车 | 冷态开车 |
|  |  |  | 正常操作 |
|  |  |  | 长期停车 |
| 6 | 单体设备及五大工段培训包含的内容 | 工艺事故处理 | 单个指标超标导致生产系统波动 |
|  |  |  | 多个工艺指标超标导致生产系统重大波动 |
|  |  | 设备事故 | 系统紧急停产 |
|  |  |  | 系统减量与备机开车 |
|  |  | 安全应急预案 | 管道或设备泄露着火 |
|  |  |  | 系统超压及处理 |
|  |  |  | 系统泄漏导致人员中毒事故处理 |

4.工艺流程

4.1造气工段

4.1.1工艺原理

水煤浆加压气化属气流床，氧气和水煤浆通过德士古烧嘴混合后喷射时立即雾化进入气化炉，在0.1秒内煤浆中水被气化，煤粒子被气体隔开，各煤粒独立的进行反应，气化炉在煤灰熔点以上温度发生反应，固体在气化炉内停留3～5秒钟，反应生成的粗合成气甲烷含量减少，一般仅为0.1%以下，碳转化率高达98%，由于反应温度高，不生成渣油、酚及高级烃等可凝聚的副产物。

炉内流动过程

水煤浆气化过程从流动特征上讲属受限对流反应过程，按流动过程可将炉内分为三个流动区域，即对流区、回流区和管流区，每个区域的流动特征各异。在对流区中物流流动速度大，不断地与回流区进行物质交换，喷口附近回流区中的高温气体大量地被卷吸到对流区，而远离喷口区域却有大量流体离开对流区进入回流区，未离开部分流体则进入到管流区。

4.1.2工艺介绍

水煤浆制备

水煤浆制备的任务是为气化过程提供符合质量要求的水煤浆。

水煤浆加压气化

根据气化炉出口高温水煤气废热回收方式的不同，水煤浆气化的工艺流程可分为激冷式、废热锅炉式及混合式三种。激冷流程是高温水煤气与大量冷却水直接接触，水煤气被急速冷却，并除去大部分煤渣。同时水迅速蒸发进入气相，煤气中的水蒸气含量达到饱和状态。对于要求将煤 气中一氧化碳全部变换为氢气的合成氨厂，适宜采用急冷流程，这样在急冷室可以得到变换过程 所需的水蒸气。本软件采用激冷式冷却。

来自煤浆槽的浓度为 65%左右的水煤浆，由煤浆给料泵加压，投料前经煤浆循 环阀循环至煤浆槽。投料后经煤浆切断阀送到德士古喷嘴的内环隙。由空分来的高压氧气，在准 备投料前手动打开氧气阀，由氧气调节阀控制氧气流量，经氧气放空阀送至氧气消音器放空。投 料后由氧气调节阀控制氧气流量，经氧气上、下游切断阀送入工艺烧嘴的外环隙。

水煤浆和氧气在工艺烧嘴头部充分混合雾化后进入气化炉的燃烧室中，在约 4.0MPa、1350℃ 条件下进行气化反应。生成以 CO 和 H2 为有效成分的粗合成气。粗合成气和熔融态灰渣一起向下，经过均匀分布激冷水的激冷环沿下降管进入激冷室的水浴中。大部分的熔渣经冷却固化后， 落入激冷室底部，同时粗合成气激冷至 210-260℃，被水蒸气充分饱和后由下降管和导气管的环隙上升，出激冷室。气化反应过程产生的大部分煤灰及少量未反应的碳，以灰渣的形式从生成物中除去。根据粒度大小的不同，灰渣以两种方式排出，粗渣在激冷室中沉淀，通过水封锁渣罐，定期与水一同排出。细渣以黑水的形式从激冷室中连续排出。氧煤比是影响气化炉操作的重要因素之一，通过自动控制系统控制。气化炉是一种衬有耐火材料的压力容器，由反应室和直接连在 反应室底部的激冷室组成。

为了保证气化炉的安全操作，设置压力为 7.6MPa 的高压氮气系统。在气化炉预热期间，激 冷室出口气体由开工抽引器排入大气。开工抽引器底部通入低压蒸汽，通过调节预热烧嘴风门和 抽引蒸汽量来控制气化炉的真空度，气化炉配备了预热烧嘴。

烧嘴冷却水系统设置了一套单独的联锁系统，在判断烧嘴头部水夹套和冷却水盘管泄漏的情况下，气化炉立即停车，以保护德士古烧嘴不受损坏。烧嘴冷却水泵设置了自启动功能，当出口压力低则备用泵自启动。如果备用泵启动后仍不能满足要求，事故冷却 水槽的事故阀打开向烧嘴提供烧嘴冷却水。

4.2变换工段

4.2.1工艺原理

变换反应的化学反应方程式如下：

CO+H2O（汽）＝CO2+H2+41.2 KJ/mol

这是一个可逆、放热、体积不变的化学反应。从平衡原理可知，压力对反应平衡没有影响，降低温度、增加过量的水蒸汽或脱除反应生成物CO2，均有利于变换反应生成物方向进行。

影响变换反应的因素

①温度 变换是放热反应，随反应进行温度不断升高。变换催化剂的活性随温度上升而显著增加，

从催化剂活性考虑，操作温度愈高愈好，如果变换率还没有接近平衡值，升高温度可以提高 变换率。但是，降低温度有利于变换反应的化学平衡，如果变换率已经接近平衡值，升高温度会降低平衡率，这时降低温度可以增加变换率。

应用烃类蒸汽转化法合成氨厂普遍采用两段变换。第一段为高温变换，大部分 CO 在这 一段通过变换反应脱除，操作温度在 330～485℃，温升不超过 120℃，高变出口 CO 含量为 2～4%；第二段为低温变换，CO 浓度在这一段趋向平衡值，操作温度在 180～260℃，温升 不超过 45℃，低变炉出口 CO 浓度为 0.2～0.5%。

②压力 压力对变换反应平衡无影响，而变换催化剂的活性却随压力提高而增加。

③水气比（或 H2O/CO 比） 水气比是变换操作的一个重要调节手段。从平衡关系可知，水气比增大，则平衡变换率提高,当压力、温度、空速一定时，增加蒸汽量即提高变换炉进口水气比，有利于提高变换率。但是，随蒸汽量继续增加，变换率反而降低了，这是因为增加蒸汽量对平衡有利，却降 低了反应气体的分压，缩短了催化接触反应时间，因而不利于反应。采用烃类蒸汽转化法的大型氨厂变换工序的水气比一般决定于转化。

变换催化剂

高变催化剂是以 Fe2O3 形式供应的。铁铬系高变催化剂的活性组分是 Fe3O4，促进剂主 要是Cr2O3。高变催化剂的活性随压力的提高而增加，在相同的温度、水气比和空速条件下，压力愈高，变换率也愈大，但其效果愈来愈小。高变催化剂在使用之前先要活化，将Fe2O3 还原为Fe3O4。

砷、磷和硫的化合物，是烃类蒸汽转化法大型氨厂高变催化剂中毒的主要物质，油、硼 和氯等毒物则不常见。

低温变换催化剂的活性组份是单质Cu。低变催化剂的主要成份是氧化铜和氧化锌，低变催化剂在使用之前先要活化，将CuO还原为单质Cu。

4.2.3工艺介绍

气体从高变炉顶部进入，轴径向通过变换催化剂，然后气体进入高变出口气废热锅炉的管侧，把热量传给来自的锅炉水。气体从废热锅炉出来，进换热器甲烷化炉进气换热。废热锅炉和进换热器之间有一放空管线，供开车和发生事故时高变出口气放空使用，放空管线上有电动阀。

从高温变换炉出来的部分变换气含有 3.22%CO 和 16.00%CO2，被变换气废热锅炉中的气包的锅炉水和进换热器中的甲烷化炉进气冷却到 227℃，该点温度受主控室仪表调节和指示。回收的热量用于产生高压蒸汽和预热甲烷化炉进气。

工艺气体在进入变换气分离器之前，被冷凝液泵送来的工艺冷凝液淬冷，淬冷后的工艺气体温度为198℃，多余的淬冷水通过分离器导淋排往下水道。

工艺气体出淬冷液分离罐之后，进入装有铜触媒的两个并联低温变换炉，自顶部进入，自上而下通过变换催化剂，再由底部流出。经低温变换后气体中 CO 降到 0.3%以下。

4.3变压吸附工段

4.3.1工艺原理

合成氨变换气所含主要组分为H2、N2、CH4、CO、CO2等，另外还含有不同的杂质组分，如H20、硫化物，这些气体组分在物理吸附剂(如活性炭、分子筛、硅胶)上的吸附能力顺序为H2O、硫化物＞CO2＞CH4＞CO＞N2＞H2。在PSA法脱碳装置中，采用了对CO具有良好的吸附和解吸性能的高选择性专用吸附剂。

当变换气在一定压力下通过吸附床层时，吸附剂将选择吸附强吸附质如CO2、H20、硫化物、部分CH4等组分，而难吸附组分如H2、N2、CO等从吸附塔出口端排出，作为脱除了CO2的气体输出。在吸附床降压时，被吸附的CO2等杂质解吸出来，同时吸附剂获得再生。在PSA脱碳工艺中通常采用逆向放压与抽空相结合的再生方式。由于每个吸附塔都存在吸附—再生循环，因此为了连续处理原料气和得到产品气，至少需要两个以上的吸附塔交替操作，每个吸附塔依次经历吸附、多次压力均衡降、逆向放压、抽空、多次压力均衡升、最终升压等步骤。

4.3.2工艺介绍

经压缩后的变换气排出，压力1.6 Mpa，进入变压吸附系统，脱除二氧化碳，变压吸附循环是吸附和再生的循环，吸附过程是吸附剂在加压时吸附混合气中的某些组份，未被吸附组份通过吸附器层流出，当吸附剂被强吸附组分饱和以后，吸附塔需要进入再生过程，也就是解吸或脱附过程。在分离过程中，气体组份在升压时吸附，降压时解吸，不同组份由于其吸附和解吸特性不同，在压力周期性的变化过程中实现分离，这一过程称之为变压吸附分离过程（简称PSA），项目选用二氧化碳专用吸附剂脱除变换气中的二氧化碳，二氧化碳经真空泵吸出送往联碱二氧化碳管道系统。

4.4压缩工段

4.4.1工艺原理

由于合成氨生产过程中，变换、脱碳、粗醇与氨合成分别在0.87MPa、3.7MPa、15MPa、27MPa条件下进行，压缩工段的任务就是提高工艺气体压力，为各个生产工段提供其所需的压力条件。

4.4.2工艺介绍

从净化系统来的气体进入水分离器，分离水分后的气体进入低压缸压缩。水分离器上设有压力调节器感测水分离器的压力，并调整压缩机的转速，以保持水分离器内的压力恒定。低压缸出口气依次 经过三个中间冷却器的管侧，分别被去甲烷化的工艺气、冷却水 和氨冷冻剂所冷却，从冷却器出来的气体被冷却到 10℃，然后，进入段间分离器将冷凝下来的水分离出来。气体从段间分离器出来后进入分子筛系统。

冷冻气回收罐采用并联操作，运行周期为 48 小时。在一台运行时，另一台用 20.5 小时再生、3.5 小时冷却降温备用。

冷冻气回收罐的出口处分别设有一个 Y 型过滤器，防止分子筛从磨损处或内件损坏处泄露出来。在公用出口管线上，增加了过滤器，设有电动阀，防止系统波动或停车时合成气倒流。

从冷冻气回收罐出来的合成气被引到压缩机的二段吸入口，合成气在压缩机的高压缸被压缩，压力提高到 13.021MPa。接着在缸内最后一级叶轮入口与换热器来的低温循环气混合，被继续压缩到 14.401MPa。

4..5合成工段

4.5.1工艺原理

氨合成的反应原理及影响反应的因素

H2 和 N2 合成为氨的反应是一个可逆放热反应，其反应方程式如下：

0.5N2＋1.5H2＝NH3＋54.427KJ/mol（450℃）

①压力 从氨合成反应方程式可知，合成氨反应是一个体积缩小的反应。因此，提高压力不仅有利于反应平衡向生成氨的方向移动，而且对反应速度也有利，加压后，对产品 NH3 的分离也有利。所以，提高压力有利方面是：合成率高、循环气量少、冷冻量少、循环气压缩功和 冰机功耗少；不利的方面是： 新鲜气压缩功耗大、设备材质要求高。

②温度

在催化剂的活性温度范围内，对于可逆放热反应，温度是一个矛盾的影响因素，从反应 平衡的角度出发，温度升高对反应平衡不利，即降低了氨的平衡浓度。从动力学角度出发， 提高温度则可以加快反应速度，使反应较快地达到较大的氨合成率。因此存在着一条最佳温 度线，这个最佳温度是随着反应的进行而不断降低的。

③空速 在催化剂体积一定条件下，增大空速即增大循环气量，可提高单位体积催化剂的氨产量，但也不能过高，因为空速过高，将会使合成气压缩机和冰机功耗增加，所以应在一定条件下 选择相应的最佳空速。

④合成塔入口气体成分

合成塔入口气体中有氢、氮、氨、甲烷及氩气等，进口氨含量越高，越不利于氢氮气的 合成。新鲜气带入的甲烷和氩气及另有微量的氦、氖等稀有气体统称惰性气体，因为它们既 不参与化学反应，也不毒害催化剂。但是它的存在降低了氢氮气的分压，不利于氨的反应平 衡和反应速度，为了保持惰性气体含量不致太高，需要把回路气体放出一部分，这部分气体 称为弛放气。

合成塔入口气体中氢气和氮气的比例即氢氮比。从氨合成催化剂的活性（反应速度）来 说，进塔气最适氢氮比在 2.5 左右， 而从平衡角度考虑则以 3.0 为最佳，所以进塔气氢氮比 在 2.5～3.0 范围内最有利于氨的合成。正常的最佳氢氮比为 2.7～2.8，为此，可在循环气中 保留有一定的过剩氮气，而新鲜气则应当根据循环气中氢氮比的需要来调节，在实际操作中， 改变氢氮比的最主要手段是调整新鲜气的成份，即调整二段转化炉的工艺空气量。

合成氨催化剂

合成氨催化剂的活性组分是铁。平常的铁没有催化性能，只有在一定条件下由铁的氧化 物还原才能得到具有活性的催化剂，还原前的催化剂主要成份是 Fe2O3 和 FeO，其组成大体 上相当于 Fe3O4。

4.5.2工艺介绍

进入合成塔的气体，在氨合成塔换热器的管侧与合成塔出来的气体在氨合成塔换热器的壳程换热，合成气在氨合成塔换热器的管侧被预热到 140℃。氨合成塔换热器可以手动操作旁路阀调节气体温度。 在进入氨合成塔之后，合成塔出气温度为 350℃。合成塔出气接着在（合成塔出口气/锅炉给水）锅炉给水换热器中被冷却，最后在合成塔进、出气换热器的壳侧被冷却。从锅炉给水换热器出来的合成气在合成气压缩机出口最终冷却器中被冷却水冷却到 35℃，从合成气压缩机出口最终冷却器出来的气体中，约有 45.8%的气流过合成气换热器的壳侧，约 56%的合成气流过串联的合成一级氨冷器和合成二级氨冷器，这两个换热器和合成气换热器并联操作，调节去合成气换热器壳侧的合成气流量，两股气体在合成三级氨冷器的进口汇合，进入三级氨冷器被冷却到-28℃。合成气被冷却到-28℃后，合成气变成气液混合物，进入氨分离器内，-28℃的不凝循环气进入合成气换热器的管侧，在合成气换热器的管侧被合 成塔出口气加热，进入合成气压缩机的最末一级叶轮，在合成气压缩机的高压段被压缩到 14.4MPa（绝对压力），完成一次循环。

1.3D板式精馏塔、填料塔功能概述

虚拟装配是专业培训的重要组成部分，利用虚拟装配，可以验证装配设计和操作的正确与否，以便及早的发现装配中的问题，对模型进行修改，并通过可视化显示装配过程。虚拟装配系统允许操作人员考虑可行的装配序列，生成装配规划，它包括数值计算、装配工艺规划、工作面布局、装配操作所模拟等。现在产品的制造正在向着自动化、数字化的反向发展，虚拟装配是产品数字化定义中的一个重要环节。

在交互式虚拟装配环境中，用户使用各类交互设备象在真实环境中一样对产品的零部件进行各类装配操作，在操作过程中系统提供实时的碰撞检测、装配约束处理、装配路径与序列处理等功能，从而使得用户能够对产品的可装配性进行分析、对产品零部件装配序列进行验证和规划、对装配操作人员进行培训等。

2.用途

投标人提供的软件包含以下两个功能：通过自动演示与手动拆装等模式来介绍设备的结构；通过物料流动特效来展示设备工作原理

3.功能

3.1设备全角度旋转：设备的装配环境支持360度旋转和实时渲染，用户可随时从不同的角度观察设备的装配情况。

3.2结构展示：该功能可以将设备自动拆解，并用标签标出各个部件的名称，方便学生从宏观学习设备的结构。

3.3物料运行：通过特效技术模拟水流、蒸汽等，展示设备运行中物料的走向与特点，更清晰直观的学习设备的原理。

3.4标签显示：支持主要设备的标签显示，方便用户更清楚地了解设备的名称以及各个组件之间的位置关系。

3.5组件拖拽：支持组件在场景中的自由拖拽移动。

3.6多种模式：软件有3种模式，包括演示、练习和进料模式，演示模式下，系统自动播放设备拆装过程，练习模式下，学员可以自己进行拆装，进料模式下可以观察设备在正常工作时，气液的流动状态，使用户能够更加直观地了解整个设备的运行方式。

3.7理论知识讲解：软件对设备的结构原理详细进行了文字和声音的介绍，方面学员理解。并且对设备每个组件都选取了几个典型结构进行3D动画、文字和声音介绍，学员可以清楚了解每个组件的内部结构和原理。

3.8 UI辅助操作：提供预备装配位置的自动吸附和组件智能旋转的功能。当某个组件临近其可装配对象时，自动设置为高亮显示，并自动吸附到对齐位置，以便于学生体验其安装过程。如果方向不正确的，自动旋转到正确位置，便于用户在3D场景中快速的操作。

3.9 碰撞约束：组件的装配过程受到碰撞关系的限制，更好的再现真实的装配环境。当后装配的物体被先装配的物体阻挡后，不能到达目标位置。

3.10装配过程播放：将每个设备的拆分过程，提前录制好装配步骤，在教学模式下自动播放。提供开始观看、停止观看、暂停观看的UI。

3.11手动拆装：手动将设备拆解并手动组合设备各个零件，从而加深对设备结构的认识。

工艺仿真软件系统包括如下功能

1培训项目选择：根据需要选择不同的培训项目；

2重做当前任务：重新加载当前工况内容；

3切换工艺内容：切换到其他工况；

4冻结/解冻：在任何时间都可以冻结、解冻、重新运行仿真系统；

5进度存盘/重演：实现系统的存储、读取；

6变量监视：受训者可监控各种变量数据；

7画面显示：包括趋势画面、报警画面、爬山图、流程图、控制组画面等；

8仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%—2000% 范围内的无限制调节；

9评分自动提示：为方便查看评分步骤，将满足条件的单挑操作步骤显示在小窗口画面，避免在DCS画面与完整评分文件之间频繁切换。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色；

10操作评价系统：外挂培训项目的操作评价系统，对操作步骤进行跟踪、指导和评定。

DCS操作系统

1.DCS操作系统能够实现动态实时数据库、各类标准画面、键盘操作、各种算法，以及通讯系统的协调配合（通过IO接口），完成DCS操作站的显示、操作等各种功能。

2.模拟中控室的DCS操作及显示，仿DCS系统多样化、多厂家、多类型，适应不同用户需求，并实现仿DCS系统实现组态化，按照工艺流程的特点和需求进行组态，实现仿DCS的逼真模拟。DCS主要功能需要有图形显示、报警显示、总貌显示、趋势显示、控制组显示、操作员功能、调节面板显示等页面。具有多种形式的DCS风格：HONEYWELL TDC3000、横河 CS3000、艾默生 DeltaV、悉雅特 CITECT、FOXBORO IA。

<47>甲醇3D认知生产仿真软件

基于动态过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以3D形式模拟煤制甲醇工厂环境和操作过程，最终构建了“3D虚拟现场站+中控室”相结合的模式。

（一）软件仿真培训系统规格

1.1规格：多用户协同安装版

1.2系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。

1.3能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。
1.4具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。
1.5配备使用说明书、备件、其它相关资料。
1.6安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。

1.7软件可以免费升级。

（二）甲醇工艺虚拟现实认识实习

学习者通过自动、自主漫游，及NPC引导熟悉工厂生产的主要流程。其中包括：

1.基础知识：介绍煤制甲醇的一些基本知识，包括煤制甲醇生产机理、主要用途、工艺流程等，使学员对甲醇的工艺生产有整体的认识，为学员之后更深入的学习奠定基础。

2.安全知识：通过此部分的实习是学员了解一些工厂的安全知识，应急处理和急救方法，让学员知道在工厂实习应注意些什么，发生危险的时候应如何自救。

3.设备原理：在虚拟现实场景中清晰地展现了甲醇工厂中一些设备的结构、工作原理、应用案例，使学员对设备的内部结构有一个更主观的认识，全面的了解设备的工作运行过程。

4.工艺讲解：在虚拟现实场景中讲解工艺全流程、及各个分工段的工艺流程。

5.参观工厂：以鸟瞰的方式了解甲醇工厂的整体布局，设备分布等，对工厂有一个整体的认识，同时能清楚的看到工厂中物料的走向。
（三）甲醇工艺虚拟现实生产实习

1.工艺流程

包含：甲醇合成工段、精制工段。（以文字描述合成工段，精制工段）

合成工段开车前的准备：

（1）仪表空气、中压蒸汽、锅炉给水、冷却水及脱盐水均已引入界区内备用；

（2）触媒还原彻底；

（3）净化运行正常，新鲜气质量符合要求；

（4）精馏工段已具备接受粗甲醇的条件；

以详细文字描述合成工段开车：

第一步：引锅炉水

第二步：N2置换

第三步：建立循环

第四步：H2置换充压

第五步：投原料气

第六步：反应器升温

第七步：调至正常

精制工段：精制工段采用四塔（3+1）精馏工艺。（以文字描述精馏工艺）

2.工艺卡片

（1）设备列表

进行设备列表，列表数目不少于38项

（2）仪表列表

进行仪表列表，数目不少于120项

（3）现场阀门

进行阀门列表

（4）控制参数列表

进行控制列表

3.工艺培训内容

3.1冷态开车

3.2正常操作

3.3正常停车

3.4常见事故处理，包括：透平坏，循环压缩机坏，分离罐液位高报警，汽包液位低报警，分离罐液位高或反应器温度高联锁，汽包液位低联锁，预塔回流泵故障，出料自动阀泄露，醇回收塔塔顶压力控制阀堵塞，醇回收塔塔顶压力控制阀泄露，粗醇中间罐液位控制阀泄露，预精馏塔塔顶温度偏高，塔底部温度低，预精馏塔塔顶出换热器温度过高，加压精馏塔塔顶回流泵出口阀泄漏。

（四）软件仿真培训系统功能：

4.1数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。

4.2仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括总貌画面、各流程图画面、控制组、趋势组、报警、细目、变量监控、各种操作仪表及弹出子画面，操作方式和控制方案完全相同。

4.3虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的虚拟化工厂场景，在该场景主要完成现场操作及其它辅助操作功能，和仿DCS系统实时通讯并跟其共用一个实时数据库。该HMI的UI主要包括地图导航、当前任务列表等。

4.4评分系统：对仿DCS和虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。

4.5教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。

4.6培训模式：单机单角色，分组单角色。

4.7虚拟现实生产实习：通过操作现场设备，结合仿DCS系统来熟练掌握工艺的开停车及日常生产中的各种常见事故处理。

投标人提供的甲醇工艺虚拟现实生产实习软件必须具备在三维场景中可搜索阀门位号与设备名称或位号，快速找到对应设备的功能

4.8工艺讲解：在虚拟现实场景中各个分工段的工艺流程。

4.9知识点学习：通过在虚拟现实HMI中组态，将该工艺相关的一些知识点形象友好的表现出来，包括基本知识、工艺知识、安全知识等。

4.10设备学习：在虚拟现实场景中展现该工艺相关的主要设备的结构、及工作原理、日常运行注意事项。

4.11模型控制：切换、暂停、停止、运行培训项目，存储、读取快门，改变模型时钟，变量监控，事故运行状态监控等。

大型分析仪器仿真软件（48-58项软件均为3D仿真软件）

以下大型分析仪器仿真软件均采用虚拟现实技术，基于动态过程仿真软件运行平台进行开发,仿真的范围包括实验室场景（采用3D建模）、仪器操作、数据采集、数据分析，形成一个沉浸式的三维仿真环境，真实再现实验室环境和实验操作过程，并对操作数据进行分析，得到仿真结果；该软件以机理模型，真实实验数据作为支撑，仿真结果与真实实验结果非常接近；能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。除了模拟仪器操作，本软件还配有采用Flash动画展示的理论知识，能使操作者全面深入地了解仪器工作原理。

包含的培训系统配件：

模型运行客户端（1套）、教师站（1套）、智能评分系统（1套）、项目组态工具（1套）、硬件加密锁（1套）、安装光盘（1套）、仿真操作手册（1套）。

重要配件功能

模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作；可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制；可保存、重演模型的运行状态；调整仿真时标。

教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便的对学员机的项目进行统一启动和控制，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

智能评分系统：工艺指标考核；操作步骤考核；分区、分角色操作评定；每一个评分指标都可以设置严格起评、终止评定条件；工艺质量参数评定曲线。

项目组态工具：组态工具可以使培训项目更具灵活性，教师可以方便的组合工况。

投标方所提供的3D大型分析仪器仿真软件必须具备以下三种操作模式：

提供演示、练习和考核3种模式，操作者可根据当前学习水平进行选择

演示模式：可观看整个实验的操作演示视频；

练习模式：可以进行实验操作，且具有实验介绍、实验原理、样品配制、实验帮助、步骤提示、分数功能；

考核模式：具有学员信息（姓名、站号、学号）、考核时间、剩余时间、样品配制功能

投标方所提供的3D大型分析仪器仿真软件必须为真正的三维软件，提供的软件场景能够360度旋转

售后服务

上门安装、调试。

现场培训。

24小时在线疑问解答、终身免费升级

<48>离子色谱仪3D仿真软件

1. 仿真仪器型号：美国戴安 ICS 1100

2. 实验目的

2.1 了解离子色谱仪的构造及原理

2.2 掌握离子色谱仪的使用方法

3. 培训内容

离子色谱法是以低交换容量的离子交换树脂为固定相对离子性物质进行分离, 用电导检测器连续检测流出物电导变化的一种色谱方法。本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

4. 实验项目

离子色谱法测试氯离子、亚硝酸根离子

5. 仿真系统模块

6 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示离子色谱仪工作总原理、六通阀原理、抑制器工作原理。

6.1.2 课件模块

6.2 仿真现场操作模块

主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：

6.2.1离子色谱仪模块

6.2.2 气路系统模块

体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。

6.2.3 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3 进样模块

实现一定浓度标样配置以及进样功能。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、分析报告等功能。

① 数据采集

②数据处理

③分析报告

7. 离子色谱仪实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

提供离子色谱仪3D仿真软件著作权证书

<49>原子吸收3D仿真软件

原子吸收3D仿真软件-火焰

1. 仿真仪器型号： 普析TAS-990

2. 实验目的

熟悉原子吸收分光光度计的基本构造及使用方法，掌握火焰原子化法并了解原子吸收分光光度计的日程维护及故障处理方法。

- 实验原理

原子光谱是由于其价电子在不同能级间发生跃迁而产生的。当原子受到外界能量的激发时，根据能量的不同，其价电子会跃迁到不同的能级上。电子从基态跃迁到能量最低的第一激发态时要吸收一定的能量，同时由于其不稳定，会在很短的时间内跃迁回基态，并以光波的形式辐射现同样的能量。

4. 培训内容

本软件主要培训学员仪器的开机、关机、测量参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理，并通过拆分软件使学员认识仪器的构造，了解仪器维护及故障处理的方法。

5.培训项目(需提供3D仿真软件截图)

5.1 茶叶中铅含量的测定

5.2 膨化食品中铅含量的测定（固定条件）

5.3 皮蛋中铅含量的测定（固定条件）

5.4 苹果中铅含量的测定（固定条件）

5.5 啤酒中铅含量的测定（固定条件）

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示原子吸收光谱仪的工作原理、燃烧器的工作原理、石墨炉的工作原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块，分别是：原子吸收光谱仪模块、电脑模块、气路系统模块、空压机模块、循环冷凝水模块、进样模块等。

6.3.1 原子吸收光谱仪模块

体现仪器的开关机操作、元素灯的拆装、元素灯信号调节、点火操作、火焰颜色变化现象等。

6.3.2 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.3 气路系统模块

体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。

6.3.4 空压机模块

体现空压机的开关、压力调节。

6.3.5 进样模块

真实再现进样过程及进样现象，包括火焰原子吸收的进样过程。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、报告打印等功能。

- 检测条件设置

- 数据采集

- 数据处理

- 分析结果

6.5 仪器拆分软件

本软件真实再现了原子吸收分光光度计的结构组成，对仪器的整体进行了拆分，然后对原子吸收分光光度计的重要系统如雾化器、元素灯等进行详细拆分；针对仪器的维护，真实再现了原子吸收分光光度计更换石墨管、清洗雾化器的过程；针对原子吸收分光光度计在使用过程中容易出现的故障，重现了燃烧器缝口堵塞、雾化器堵塞等问题的处理过程。使学生通过在本平台上的操作练习，进一步熟悉仪器内部结构、掌握原子吸收分光光度计的基本维护及故障处理，为进行实际实验奠定良好基础。

6.5.1  3D仿真系统

利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，让使用者如同身历其境一般，可以及时、无限制地360°旋转观察三维空间内的仪器以及内部结构，该软件界面友好，交互操作灵活。

6.5.2  标签功能

在拆分过程中，每个系统以及每个部件都具有相应地标签，使操作者更直观、更便捷地了解每个部件的名称。

6.5.3  文字介绍

在该软件中，每操作一步都具有相应地文字介绍功能，使操作者更详细地了解每个部件的用途以及功能。

6.5.4  语音讲解

在每一步的操作中，为了使操作者更便捷地了解相应地内容，该软件中配有语音讲解的功能。

6.5.5  仿真系统的主要操作模块

该软件采用unity平台进行开发。具体来说，软件由仪器简介模块、仪器结构模块、仪器维护模块和仪器故障模块四个大模块组成。

仪器简介：讲解关于原子吸收光谱仪的理论知识。

仪器结构：

原子吸收分光光度计：拆分原子吸收分光光度计；展示石墨炉加热系统、石墨炉、燃烧器和元素灯等部分。

雾化器：拆分原子吸收光谱仪雾化器部分；讲解雾化器的作用及工作原理，展现限流进样管、进气支杆、密封胶圈、雾化器喷雾撞击球、撞击球帽及密封圈等细节结构。

元素灯：拆分原子吸收光谱仪元素灯部分；讲解元素灯的结构及工作原理，展现元素灯的阴极、阳极、石英窗口、支架、紫外玻璃窗口等细节结构。

仪器维护：

更换石墨管：展现更换石墨管的过程，包括打开石墨炉体、取出石墨管、装入石墨管等操作。

清洗雾化器：展现清洗雾化器的过程，即测量完成后用蒸馏水吸喷3-5min。

仪器故障：

燃烧器缝口堵塞：展现判断燃烧器缝口是否堵塞的依据；展现燃烧器的清洁方法；展现故障处理后的现象。

雾化器堵塞：展现判断雾化器是否堵塞的依据；展现清洗雾化器过程；展现故障处理后的运行结果。

7. 火焰原子吸收实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

原子吸收3D仿真软件-石墨炉

1. 仿真仪器型号： 普析 TAS-990

2. 实验目的

2.1．熟悉原子吸收分光光度计的基本构造及使用方法。

2.2．掌握原子吸收分光光度计中的石墨炉原子化法。

2.3. 了解原子吸收分光光度计的日程维护及故障处理方法。

3. 实验原理

原子光谱是由于其价电子在不同能级间发生跃迁而产生的。当原子受到外界能量的激发时，根据能量的不同，其价电子会跃迁到不同的能级上。电子从基态跃迁到能量最低的第一激发态时要吸收一定的能量，同时由于其不稳定，会在很短的时间内跃迁回基态，并以光波的形式辐射现同样的能量。

4. 培训内容

本软件主要培训学员仪器的开机、关机、测量参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理，并通过拆分软件使学员认识仪器的构造，了解仪器维护及故障处理的方法。

5.培训项目(需提供3D仿真软件截图)

5.1 大米中镉含量的测定

5.2 青菜中镉含量的测定（固定条件）

5.3 花生中镉含量的测定（固定条件）

5.4 香菇中镉含量的测定（固定条件）

5.5 枸杞中镉含量的测定（固定条件）

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示原子吸收光谱仪的工作原理、燃烧器的工作原理、石墨炉的工作原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块，分别是：原子吸收光谱仪模块、电脑模块、气路系统模块、空压机模块、循环冷凝水模块、进样模块等。

6.3.1 原子吸收光谱仪模块

体现仪器的开关机操作、元素灯的拆装、元素灯信号调节、点火操作、火焰颜色变化现象等。

6.3.2 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.3 气路系统模块

体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。

6.3.4 循环冷凝水模块

体现循环冷凝器的开关，温度设置。

6.35 进样模块

真实再现进样过程及进样现象，包括石墨炉原子吸收中移液枪的使用。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、报告打印等功能。

① 检测条件设置

a. 编辑测量参数

仪器初始化过程

设置测量元素、灯位、灯电流、波长等参数

寻峰操作

设置样品信息，如标准样品和未知样的个数与名称、标准样品浓度

石墨炉升温程序设置

b. 设置测量方法

可选择火焰法或石墨炉法，并在场景中体现更换测量方法时，燃烧器和石墨炉位置的变化

c. 优化过程：

燃气及助燃气流量、燃烧头高度等参数的调整

d. 测量过程

② 数据采集

测量过程：校零、开始、终止

③ 数据处理

a. 校正曲线制作

b. 未知样定量

④ 分析结果

分析结果查看

6.6 仪器拆分软件

本软件真实再现了原子吸收分光光度计的结构组成，对仪器的整体进行了拆分，然后对原子吸收分光光度计的重要系统如雾化器、元素灯等进行详细拆分；针对仪器的维护，真实再现了原子吸收分光光度计更换石墨管、清洗雾化器的过程；针对原子吸收分光光度计在使用过程中容易出现的故障，重现了燃烧器缝口堵塞、雾化器堵塞等问题的处理过程。使学生通过在本平台上的操作练习，进一步熟悉仪器内部结构、掌握原子吸收分光光度计的基本维护及故障处理，为进行实际实验奠定良好基础。

6.6.1  3D仿真系统

利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，让使用者如同身历其境一般，可以及时、无限制地360°旋转观察三维空间内的仪器以及内部结构，该软件界面友好，交互操作灵活。

6.6.2  标签功能

在拆分过程中，每个系统以及每个部件都具有相应地标签，使操作者更直观、更便捷地了解每个部件的名称。

6.6.3  文字介绍

在该软件中，每操作一步都具有相应地文字介绍功能，使操作者更详细地了解每个部件的用途以及功能。

6.6.4  语音讲解

在每一步的操作中，为了使操作者更便捷地了解相应地内容，该软件中配有语音讲解的功能。

6.6.5  仿真系统的主要操作模块

该软件采用unity平台进行开发。具体来说，软件由仪器简介模块、仪器结构模块、仪器维护模块和仪器故障模块四个大模块组成。

仪器简介：讲解关于原子吸收光谱仪的理论知识。

仪器结构：

原子吸收分光光度计：拆分原子吸收分光光度计；展示石墨炉加热系统、石墨炉、燃烧器和元素灯等部分。

雾化器：拆分原子吸收光谱仪雾化器部分；讲解雾化器的作用及工作原理，展现限流进样管、进气支杆、密封胶圈、雾化器喷雾撞击球、撞击球帽及密封圈等细节结构。

元素灯：拆分原子吸收光谱仪元素灯部分；讲解元素灯的结构及工作原理，展现元素灯的阴极、阳极、石英窗口、支架、紫外玻璃窗口等细节结构。

仪器维护：

更换石墨管：展现更换石墨管的过程，包括打开石墨炉体、取出石墨管、装入石墨管等操作。

清洗雾化器：展现清洗雾化器的过程，即测量完成后用蒸馏水吸喷3-5min。

仪器故障：

燃烧器缝口堵塞：展现判断燃烧器缝口是否堵塞的依据；展现燃烧器的清洁方法；展现故障处理后的现象。

雾化器堵塞：展现判断雾化器是否堵塞的依据；展现清洗雾化器过程；展现故障处理后的运行结果。

7. 石墨炉原子吸收实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

<50>气相色谱仪3D仿真软件

1. 仿真仪器型号：安捷伦GC7890A

2. 实验目的

2.1了解气相色谱仪的基本构成及基本操作；

2.2 掌握外标法的应用。

3. 文字说明实验原理和气相色谱的特点

4. 培训内容

本软件主要培训学员学习并掌握仪器开、关机、工作站参数设定、样品检测及测试数据处理，并利用气相色谱仪的拆分软件使学员了解气相色谱的构造，仪器维护及故障处理的方法。

5. 培训项目

（1）化学实验：

苯、甲苯及二甲苯的定量测定

有机氯农药含量的测定（六六六、艾氏剂、滴滴涕）

（2）食品检测实验：

豇豆中甲胺磷的检测（建库实验-固定条件）

白酒中甲醇的测定（建库实验-固定条件）

生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳的测定（建库实验-固定条件）

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

程序需以Flash动画形式展示了气相色谱仪工作总原理、分流/不分流原理、检测器工作原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块，分别是：气路系统模块、色谱仪模块、电脑模块和进样模块等。

6.3.1 气路系统模块

体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。

6.3.2 气相色谱仪模块

体现气相色谱仪电源开关及色谱仪屏幕显示及仪器面板的操作。

6.3.3 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.4 进样模块

模拟真实的手动进样、自动进样过程。进样前进行洗液洗针、标样及样品洗针等操作过程。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理及绘制校正、报告打印等功能，改变参数，谱图随着变化。

- 条件设置

- 数据采集

- 数据处理

- 分析结果

6.5 仪器配置功能

学员根据实验项目配置对应的检测器，同时配置不同的管路连接方式，配置自动进样器，配置色谱柱的进样口和检测器的进样口连接方式。

6.6 仪器拆分（可以3D效果拆装功能）

本软件真实再现了气相色谱仪的结构组成，对仪器的整体进行了拆分，然后对气相色谱仪的重要系统如进样口系统、分离系统、检测器系统等进行详细拆分；针对仪器的维护，真实再现了气相色谱仪更换进样隔垫、更换衬管和更换密封垫圈的过程；针对气相色谱仪在使用过程中容易出现的故障，重现了色谱柱污染、色谱柱断裂等问题的处理过程。使学生通过在本平台上的操作练习，进一步熟悉仪器内部结构、掌握气相色谱仪的基本维护及故障处理，为进行实际实验奠定良好基础。

6.7.13D仿真系统

利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，让使用者如同身历其境一般，可以及时、无限制地360°旋转观察三维空间内的仪器以及内部结构，该软件界面友好，交互操作灵活。

6.7.2  标签功能

在拆分过程中，每个系统以及每个部件都具有相应地标签，使操作者更直观、更便捷地了解每个部件的名称。

6.7.3文字介绍

在该软件中，每操作一步都具有相应地文字介绍功能，使操作者更详细地了解每个部件的用途以及功能。

6.7.4  语音讲解

在每一步的操作中，为了使操作者更便捷地了解相应地内容，该软件中配有语音讲解的功能。

6.7.5  仿真系统的主要操作模块

该软件采用unity平台进行开发。具体来说，软件由仪器简介模块、仪器结构模块、仪器维护模块和仪器故障模块四个大模块组成。

仪器简介模块：讲解关于气相色谱仪的理论知识。包括气相色谱仪的应用、分离原理、常用的检测器类型及分类等内容。

仪器结构模块：气相色谱仪：拆分气相色谱仪；展示气相色谱仪的基本结构。

进样口系统：拆分气相色谱仪进样口部位；讲解进样口系统的组成，并由外至内依次展现隔垫定位螺帽、隔垫、O型圈、玻璃棉和衬管等细节结构。

分离系统：拆分气相色谱仪分离系统；讲解分离系统的组成，展示柱密封垫圈、柱螺母和色谱柱等细节结构。

④检测系统：拆分气相色谱仪检测系统；讲解检测系统的组成及检测器分类，并由外至内依次展示检测器顶部组件、收集极、收集极筒、喷嘴、点火线圈组件等细节结构。

仪器维护模块：进样隔垫维护：介绍进样隔垫的作用；展示更换进样隔垫的操作流程。

衬管维护：介绍衬管的作用；展示更换新衬管的操作流程。

密封垫圈维护：介绍密封垫圈的作用；展示更换新密封垫圈的操作流程。

仪器故障模块：

色谱柱污染：展现判断色谱柱是否污染的依据；展现色谱柱污染时的处理方法；展现色谱柱污染处理后的运行结果。

色谱柱断裂：展现判断色谱柱是否断裂的依据；展现色谱柱拆卸的过程；展现色谱柱安装的过程；展现故障处理后的运行结果。

6.9 谱图

谱图上体现物质的同分异构体；未知样谱图中体现杂峰；未知样可做平行样的测试。

7. 气相色谱实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

<51>气质联用3D仿真软件

1. 仿真仪器型号：安捷伦GCMS 7890-5975C

2. 实验目的

2.1了解GC-MS工作的基本原理。

2.2了解GC-MS仪的基本构造，熟悉软件的使用。

2.3了解运用GC-MS仪分析样品的基本过程，掌握利用质谱标准图库检索进行色谱峰定性的方法。

3. 文字说明实验原理

4. 培训内容

气相–质谱联用是一种结合气相色谱和质谱的特性，在试样中鉴别不同物质的方法。本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

5. 培训项目

5.1含苯基团物质的定性分析

5.2 苯、甲苯、苯甲酸的定量分析

5.3小青菜中拟除虫菊酯的定性分析

5.4小青菜中拟除虫菊酯的定量分析

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示气质联用仪工作原理、四级杆工作原理、EI离子源工作原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：气路系统模块、气质联用仪模块、电脑模块和进样模块等。

6.3.1 气路系统模块

体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。

6.3.2 气质联用仪模块

体现气相—质谱仪电源开关、屏幕显示及仪器面板操作。

6.3.3 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.4 进样模块

模拟真实的手动进样过程。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、定性分析、定量分析、报告打印等功能。

- 条件设置

- 数据采集

- 数据处理（定性及定量分析）

- 分析结果

7. 气质联用实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

<52>液相色谱3D仿真软件

1. 仿真仪器型号： 安捷伦LC1200

2. 实验目的

2.1掌握高效液相色谱定性和定量分析的原理及方法；

2.2了解高效液相色谱的构造、原理及操作技术；

2.3了解液相色谱的维护及故障处理方法。

3. 文字说明实验原理

4. 培训内容

本软件主要培训学员学习并掌握仪器开、关机、工作站参数设定、样品检测及测试数据处理，并利用液相色谱仪的拆分软件使学员了解液相色谱的构造，仪器维护及故障处理的方法。

5. 培训项目

反相色谱法测定柠檬黄、日落黄、胭脂红的含量

糖果中日落黄和亮蓝含量的测定-手动进样（建模实验）

糖果中日落黄和亮蓝含量的测定-自动进样（建模实验）

农产品中白藜芦醇的测定-手动进样（建库实验-固定条件）

食品中脱氢乙酸的测定-手动进样（建库实验-固定条件）

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示液相色谱仪工作原理、六通阀工作原理。紫外检测器工作原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：液相色谱仪模块、电脑模块、样品预处理模块和进样模块等。

6.3.1 液相色谱仪模块

体现液相色谱仪脱气机、泵、自动进样、柱温箱和检测器等模块的电源开关。

6.3.2 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.4 进样模块

可选择手动进样或自动进样的进样方式。

手动进样：真实展现手动进样过程，如进样前样品过滤、进样前的洗针操作、手动进样器的使用等。

自动进样：真实展现自动进样过程，如自动进样洗针操作，序列表设置、序列运行等。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、报告打印等功能。

- 检测条件设置

- 数据采集

- 数据处理

- 分析结果

6.5仪器拆分

本软件真实再现了液相色谱仪的结构组成，对仪器的整体进行了拆分，然后对液相色谱仪的重要系统如排气阀、色谱柱、手动进样器等进行详细拆分；针对仪器的维护，真实再现了液相色谱仪更换流动相、更换色谱柱的过程；针对液相色谱仪在使用过程中容易出现的故障，重现了系统漏液、色谱柱堵塞及排气阀过滤白头堵塞等问题的处理过程。使学生通过在本平台上的操作练习，进一步熟悉仪器内部结构、掌握液相色谱仪的基本维护及故障处理，为进行实际实验奠定良好基础。

6.5.13D仿真系统

利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，让使用者如同身历其境一般，可以及时、无限制地360°旋转观察三维空间内的仪器以及内部结构，该软件界面友好，交互操作灵活。

6.5.2  标签功能

在拆分过程中，每个系统以及每个部件都具有相应地标签，使操作者更直观、更便捷地了解每个部件的名称。

6.5.3文字介绍

在该软件中，每操作一步都具有相应地文字介绍功能，使操作者更详细地了解每个部件的用途以及功能。

6.5.4  语音讲解

在每一步的操作中，为了使操作者更便捷地了解相应地内容，该软件中配有语音讲解的功能。

6.5.5  仿真系统的主要操作模块

该软件采用unity平台进行开发。具体来说，软件由仪器简介模块、仪器结构模块、仪器维护模块和仪器故障模块四个大模块组成。

仪器简介：讲解关于液相色谱仪的理论知识。包括液相色谱仪的应用、组成、及特点等内容。

仪器结构：

液相色谱仪：拆分液相色谱仪；展示液相色谱仪的基本组成，包含泵模块、进样模块、分离模块和检测模块等部分。

排气阀：拆分液相色谱仪排气阀部位；讲解排气阀的组成，依次展现阀体、滤芯、塑料帽、金质密封圈等细节结构。

色谱柱：拆分液相色谱仪的分离系统；展现色谱柱的拆卸及安装过程。

④手动进样器：拆分液相色谱仪手动进样阀；展示手动进样阀的组成。

仪器维护：

更换流动相：展现更换流动相的过程，包括停泵、更换流动相、开泵及排气泡等操作。

更换色谱柱：展现更换色谱柱的过程，包括停泵、拆卸色谱柱、安装色谱柱及开泵等操作。

仪器故障：系统漏液：展现判断系统是否漏液的依据；展现排查漏液部位的方法，包括排气阀、泵头、脱气机、色谱柱和检测器等部位的检测；展现漏液

故障处理后的运行结果。

色谱柱堵塞：展现判断色谱柱是否堵塞的依据；展现色谱柱拆卸的过程；展现色谱柱反向安装的过程；展现故障处理后的运行结果。

排气阀过滤白头堵塞：展现判断过滤白头是否堵塞的依据；展现更换过滤白头的过程；展现故障处理后的运行结果。

7. 液相色谱实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

<53>紫外-可见吸收3D仿真软件

1. 仿真仪器型号： 赛默飞 Evolution 300

2. 实验目的

2.1.熟悉和掌握紫外-可见分光光度计的使用方法

2.2.用紫外-可见吸收光谱测定某一未知样品浓度

3. 用文字描述实验原理

4. 培训内容

本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

5. 培训项目

5.1 苯酚的定性分析

5.2 苯酚的定量分析

5.3 六价铬离子含量的测定（定量和定性）

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

程序需以Flash动画形式展示了紫外—可见分光光度计工作总原理、定性分析原理、朗伯—比尔定律。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成单标配样；完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：

6.3.1 紫外可见分光光度计模块

体现仪器的开关机操作；体现仪器内部分样品池和参比池。

6.3.2 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理及绘制校正、报告打印等功能。

①  条件设置

②  数据采集

③  数据处理

④ 分析结果

<54>原子吸收3D仿真软件

1. 仿真仪器型号：安捷伦 AA220

2. 实验目的

2.1．熟悉原子吸收分光光度计的基本构造及使用方法；

2.2．掌握原子吸收分光光度计中的火焰原子化法；

3. 用文字描述实验原理

4. 培训内容

原子吸收光谱分析是仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光，通过试样蒸汽时被蒸汽中待测元素基态原子所吸收，由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

5. 培训项目(提供3D仿真软件截图)

5.1 豆乳粉中铁、铜、钙的测定

5.2 水溶液中铅含量的测定

5.3原子吸收分光光度发测定维生素C中的铜

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示原子吸光谱仪的工作原理、燃烧器的工作原理、石墨炉的工作原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 实验样品配制模块

主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成单标、混标配样；完成任意浓度的标样的配制。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：原子吸收光谱仪模块、电脑模块、气路系统模块、空压机模块、进样模块等。

6.3.1 原子吸收光谱仪模块

体现仪器的开关机操作、元素灯的拆装、元素灯亮灭现象、元素灯信号调节、点火操作、火焰颜色变化现象等。

6.3.2 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.3 气路系统模块

体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。

6.3.4 空压机模块

体现空压机的开关、压力调节。

6.3.5 进样模块

真实再现进样过程及进样现象。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、数据处理、报告打印等功能。

- 检测条件设置

- 编辑测量方法

选择测量元素、灯位、灯电流、波长等参数的设置

选择校正方法和校正曲线

设置标样的浓度和个数

设置待测样品的数量和名称

- 优化过程（火焰吸收光路调整）：

优化元素灯信号、调节自动增益、燃气及助燃气流量、燃烧头高度等参数的调整

- 点火时的操作和现象

- 测量过程

- 数据采集

测量过程：校零、开始、终止

- 数据处理

- 校正曲线制作

- 未知样定量

- 分析结果

分析结果查看

7. 火焰原子吸收实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

<55> X射线多晶衍射仿真软件

1. 仿真仪器型号：德国布鲁克AXS D8 ADVANCE

2. 实验目的

2.1、了解X射线衍射仪的构造与操作原理

2.2、了解X射线衍射仪分析的过程与步骤

2.3、掌握使用X射线衍射仪进行物相分析的基本原理和实验方法

2.4、掌握使用X射线衍射仪进行物相分析的衍射数据的处理方法

3. 用文字描述实验原理

4. 培训内容

X射线衍射仪是对物质和材料的组成和原子级结构进行研究和鉴定的基本手段。本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

5. 培训项目

5.1 X射线衍射测试刚玉实验

5.2 X射线衍射测试PMMA实验

5.3 X射线衍射测试Fe粉实验

5.4 X射线衍射测试氯化钠

5.5 X射线衍射测试并分析矿石成分实验

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示X射线衍射仪的工作原理、X射线管工作原理、X射线衍射光学原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 进样模块

真实再现进样过程

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：

6.3.1 X射线衍射仪模块

体现仪器的开关机操作；体现仪器高压按钮的操作、显示按钮不同状态下的显示。

6.3.2 冷却循环水系统

体现冷却循环水系统电源开关，温度设置。

6.3.3 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、EVA数据处理、物相分析、报告打印等功能。

- 检测条件设置

- 数据采集：记录谱图

- EVA数据处理软件

物相分析

a. 单相晶体物质及多项晶体物质的物相分析

b. 分析结果显示

<56>红外分光光度计3D仿真软件v1.0

1. 仿真仪器型号： Nicolet is5

2. 实验目的

2.1、了解红外分光光度计的构造与操作原理

2.2、了解外分光光度计分析的过程与步骤

3. 用文字描述实验原理

4. 培训内容

红外吸收光谱主要用于化合物鉴定及分子结构表征。本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

5. 培训项目

苯甲酸红外光谱的测定

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示红外光谱仪的工作原理、迈克尔逊工作原理、分子振动形式动画。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 样品制备模块

- 样品的研磨操作

- 压片模具的组装

- 压片机的使用

- 试样支架的装片

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：

6.3.1红外光谱仪模块

体现仪器的开关机操作。

6.3.2 除湿机模块

体现除湿机的开关操作。

6.3.3 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3.4 进样模块

将含有样品的样品支架放入红外仪。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、谱图分析、报告打印等功能。

- 检测条件设置

- 数据采集

谱图分析

a.  谱图自动或手动标峰

b.  与标准谱图比对

<57>核磁共振仪仿真软件

1. 仿真仪器型号： Bruker AV III 400 MHz

2. 实验目的

2.1了解核磁共振的构造与操作原理

2.2了解核磁共振的过程与步骤

3. 实验原理 （以文字描述实验原理）

4. 培训内容

本软件主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

5. 培训项目

核磁共振氢谱法测乙酰乙酸乙酯

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示核磁共振波谱仪的工作原理、核磁共振原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 进样模块

实现样品配置、定深量筒的使用，样品管长度的确定，进样等操作过程。

6.3 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：

6.3.1 核磁共振波谱仪模块

体现仪器的开关机操作。

6.3.2 空气压缩机模块

体现空压机的开关操作，压力调节操作。

6.3.3 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.4 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、数据采集、谱图分析、报告打印等功能。

- 数据采集

- 谱图分析

<58>冷场发射扫描电子显微镜仿真软件

1. 仿真仪器型号：日本电子JSM 7500F-牛津 EDS

2. 实验目的

2.1了解冷场发射扫描电镜-能谱仪的构造与操作原理

2.2了解冷场发射扫描电镜-能谱仪分析的过程与步骤

3. 用文字描述实验原理

4. 培训内容

冷场发射扫描电镜-能谱仪是一种利用电子束扫描样品表面从而获得样品信息的电子显微镜。本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。

- 培训项目

扫描电镜观察钨酸铋微观形貌，X射线能谱仪进行微区成分分析

6. 仿真系统模块

6.1 基础知识模块

6.1.1 实验原理模块

通过Flash动画的形式展示扫描电子显微镜的工作原理、真空系统工作原理、二次电子及X射线产生原理。

6.1.2 课件模块

用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。

6.2 仿真现场操作模块

模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真，包括以下子模块：

6.2.1 扫描电子显微镜模块

操作台面板操作、加卸载试样、真空面板操作。

6.2.2 循环水模块

开机前确保循环水处于打开状态。

6.2.3 气体模块

开机前确保氮气有合适的输出压力。

6.2.4 样品制备模块

实现样品超声、制样、喷金等操作过程，同时学习超声仪、喷金仪的使用。

6.2.5 电脑模块

体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。

6.3 仿真工作站模块

工作站采用C++程序开发，工作站与后台实时数据库能相互通讯。实现检测条件设置、图像采集、动态图像调节、能谱采集、谱图分析、报告打印等功能。

① 检测条件设置

② 动态图像采集过程

③ 能谱采集方法设置模块

谱图分析模块

7. 扫描电镜实验室

依据计算机虚拟仿真技术进行开发，形成一个沉浸式的三维仿真环境，学员可以在仿真的实验室环境中漫游，然后进行实验操作，认识各仪器组件，在环境中可以实现360°旋转。

大型分析仪器仿真软件(2D)

该系统采用虚拟现实技术进行开发，仿真的范围包括实验室场景、仪器操作、数据采集、数据分析。该软件具备机理模型，以真实实验数据库作为支撑，仿真操作过程与真实仪器操作过程极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。该系统理论知识采用Flash、视频展示，能够更加生动的讲解仪器相关内容，使操作者更通俗易懂。

<59>气相色谱仿真软件（安捷伦 GC 7890A）；

<60>气质联用仿真软件（安捷伦7890A-5975C)；

<61>液相色谱仿真软件-普通进样（安捷伦LC1200）；

<62>液相色谱仿真软件-自动进样（安捷伦LC1200）；

<63>紫外-可见吸收仿真软件（赛默飞 Evolution 300）；

<64>原子吸收仿真软件（安捷伦 AA240FS）；

<65>X射线多晶衍射仪（德国布鲁克 AXS D8 ADVANCE）；

<66>红外分光光度计仿真培训系统（Nicolet380）；

<67>扫描电镜-X射线能谱仪（日本电子JSM 7500F 牛津 EDS）；

<68>核磁共振仿真软件（布鲁克AV III400MHZ）

<69>同步热分析仪仿真软件（耐驰STA449F5）；

<70>扫描X射线电子能谱仿真软件（PHI Quantera SXM）；

<71>扫描俄歇电子能谱仿真软件（PHI 700）

3. 培训内容

| 仪器类型 | 型号 | 实验内容 |
| --- | --- | --- |
| 气相色谱仿真软件 | 安捷伦GC7890A | - C11、C14以及C16的定量分析 - 苯、甲苯及二甲苯的定量测定 |
| 气质联用仿真软件 | 安捷伦7890A-5975C | - 苯系物未知样的定性分析 - 苯、甲苯、苯甲酸的定量分析 |
| 液相色谱仿真软件-普通进样 | 安捷伦 LC 1200 | - 反相色谱法测定可乐中咖啡因的含量 |
| 液相色谱仿真软件-自动进样 | 安捷伦 LC 1200 | - 反相色谱法测定可乐中咖啡因的含量 2、反相色谱法测定柠檬黄、日落黄、胭脂红的含量 |
| 原子吸收仿真软件 | 安捷伦 AA240FS | 1、豆乳粉中铁与钙（火焰）、铜（石墨炉）的测定 |
| 紫外-可见吸收仿真软件 | 赛默飞 Evolution300 | - 苯酚的定性分析 - 苯酚含量的定量分析 - 香肠中亚硝酸盐的定性分析 - 香肠中亚硝酸盐的定量分析 |
| X射线多晶衍射仪 | 德国布鲁克 AXS D8ADVANCE | - X射线衍射测试刚玉实验（晶体样品） - X射线衍射测试PMMA实验（非晶样品） - X射线衍射测试Fe粉实验（荧光样品） - X射线衍射测试氯化钠样品 - X射线衍射测试并分析矿石成份实验 |
| 红外分光光度计仿真培训系统 | Nicolet380 | 苯甲酸红外光谱的测定 |
| 扫描电镜-X射线能谱仪 | 日本电子JSM 7500F 牛津 EDS | SEM_EDS测试钨酸铋试样 |
| 核磁共振仿真软件 | 布鲁克AV III400MHZ | 核磁共振氢谱法测乙酰乙酸乙酯 |
| 同步热分析仪仿真软件 | 耐驰STA449F5 | 草酸钙的热分析实验 |
| 扫描X射线电子能谱仿真软件 | PHI Quantera SXM | XPS进行化学元素分析 |
| 扫描俄歇电子能谱仿真软件 | PHI 700 | 俄歇电子能谱进行物质表征 |

软件可扩展进行别的组分的分析。

4.培训、考核模式

初级：定性分析

中级：定量分析

5.系统功能

智能操作指导、诊断软件、评分系统

6. 软件说明

1） 规格：硬加密多用户安装版。

2） 能在学员站上进行仿真操作练习，学员可根据智能操作指导单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核，并能重新选择初始条件。

3）具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。

4）配备使用说明书、备件、其它相关资料。

5）安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。

<72>虚拟仿真网络运行平台（需现场演示）

1招标人对虚拟仿真网络学习平台的要求

（1）该平台是一款信息化网络仿真培训学习管理平台，集资源浏览、仿真操作、在线学习于一体。

（2）为了满足实际实验教学的需要，教师可以在平台内开设仿真实验课程、理论课程

（3）平台具有讨论区、在线答疑等功能区.平台内部可以共享各种教学资源，包括软件、视频、2D或3D动画、课件、文档等

（4）教师可通过平台的管理端组织仿真考试和理论考试，并可通过在线监控和在线答疑实时掌握各种资源的使用情况、并进行在线辅导；并进行统一的人员与成绩管理

2平台主要包含的功能模块

仿真软件、共享资源、理论考试、仿真课程、计费统计、带宽测试、用户管理、系统管理模块。

（1）仿真软件：实现仿真软件网络化管理，教师根据实验教学需要上传仿真软件安装包，供学生在平台上下载并安装仿真软件在线进行各项仿真实验，对高校实验教学起到了很好的辅助作用。

添加仿真软件：教师可以根据需要上传仿真软件，供学生学习；

仿真软件练习：学生可以在平台上下载安装仿真软件，并进行学习，同时可以查看以前的学习记录；

评论功能：学生可以对各个软件进行评论，交流学习。

（2）共享资源：实现教学资源网络化管理，该模块设计大大丰富了教学素材。

上传资源：教师可以通过平台上传丰富的教学资源供学生学习，资源类型包括2D动画、3D动画、视频资源。

学习资源：学生登录平台可进行在线学习资源操作；

学习记录：学生可以查看各个资源的学习记录；

评论：学生可以针对各个学习资源进行评论讨论，共同学习；

分配资源：管理员可以上传各种资源，并根据需要分配给各个班级。

班级管理：该模块包括学员、课程、公告三个子模块；

学员管理：通过学员管理，教师可以对本班学员进行增删改查以及导入、导出等操作；

课程管理：通过课程模块，教师可以查看已设置的课程详情和学员使用情况；

公告管理：通过公告模块，教师可以给班级学员发布公告，实现消息的精准传达。

（3）理论考试：通过该模块教师可以创建理论试题、组织理论考试，阅卷等，实现对理论知识的管理。

题库资源：通过该模块教师可以根据需要灵活创建题库，设置题目题型、难度及题目内容等题目属性，并且能够实现批量导入、导出题目、备份题库、还原题库等一系列功能；

理论试卷：该模块为教师创建了在线组卷的功能，教师组卷时不仅可以对考试题目进行设置，还可以设置时间参数、试卷安全等参数，充分保证了在线考试的安全性、可靠性。

评分：理论试卷中的客观题部分由系统进行智能评分，教师可以对主观题进行在线评分。

（4）仿真课程：教师可以根据教学安排设置所需仿真课程，并将课程指派给对应班级。

创建仿真课程：仿真课程类型，教师可以设置课程起始时间、添加仿真实验培训项目、设置实验项目课时；

添加到班级：教师可以把仿真课程分配给相应班级；

记录查询：教师可以查询学生学习课程的时间、成绩、状态等信息；

讨论专区：为更好的实现师生间的交流讨论，该系统设置了讨论专区模块，师生可以就某一问题通过平台展开讨论；

在线答疑：平台实现了实时通讯功能，帮助教师回答学生学习过程中的问题。

提供教师站管理软件著作权证书。

（5）计费统计：实现了统计仿真软件使用情况及计费情况的功能，方便用户进行查询。

（6）带宽测速：平台为用户提供了测试带宽的功能，用户可以方便的获得当前网络速度等信息。

（7）新用户注册审核：平台提供注册入口，注册时需填写注册信息，有管理员进行审核，审核通过的以邮件的形式通知用户注册成功。

（8）系统管理

系统管理主要包括用户管理、权限设置、角色管理、菜单管理等。

为了更好的通过平台开展实验教学、实验教务管理，系统设置了管理员、教师、学生三个用户角色，并按角色分配了操作权限，满足各个用户的实际需求，为学生、教师、管理人员和学校领导提供了一个高效的信息服务和沟通的平台。提高了对实验教学、教务管理的力度，提高了工作效率。

（9）实验室安全培训考核软件

可展示2000道试题，包含自由组建模拟考卷，自由选择题库、错题练习、成绩分析等功能，该软件PC端、移动端均可使用，且必须提供手机端现场演示。

三、采购要求

▲1.合同签订后一个月内完成供货，质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

2.所有软件版本终身免费升级。

注：

1.核心产品：虚拟仿真网络运行平台，液相色谱3D仿真软件-普通进样/自动进样

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

# 第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之日起36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方在规定的时间内修理或更换。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在系统集成初验合格两周后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章及负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签订后一个月内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　　　授权代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会由7人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 30分 | 报价 | 本次采购项目预算：100万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 技术得分 60分 | 技术 参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 现场 演示 | 共演示7个软件，总计24分。根据演示内容齐全、画面流畅、细腻程度综合打分 1.现场演示聚合物注射成型仿真软件。（0-4分） 2.现场演示挤出成型3D虚拟仿真软件。（0-4分） 3.现场演示板式静电除尘实验仿真软件（0-4分） 4.现场演示间歇反应实训装置仿真软件（0-4分） 5.现场演示合成氨3D虚拟现实仿真软件（0-4分） 6.现场演示虚拟仿真网络运行平台和实验室安全培训考核软件（0-4分） | 24分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今同类项目成功实施案例，每提供一个项目合同复印件得1分，最高得6分。合同原件须带至现场，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 售后服务 10分 | 售后服务 | - 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。（0-2分） 2.培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。（0-4分） 3.根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。（0-4分） | 10分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目（项目编号：衢院招2018-08）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目（项目编号：衢院招2018-08）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

## 格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

## 格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 市场价的折扣率 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-08

项目名称：化工材料环境类虚拟仿真实验中心项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日